编号:

北京光华荣昌汽车部件有限公司

技  术  协  议  书

零部件名称:    见零件明细

图      号:    见零件明细

供方: 江苏力乐汽车部件股份有限公司

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

批准:(签字)

技  术  协  议

北京光华荣昌汽车部件有限公司(以下称需方)与江苏力乐汽车部件股份有限公司(以下称供方)就MA501前排座椅手动调角器达成如下协议:

1. 需方提供给供方生产本协议规定的产品的有关技术资料,该技术资料包                    括附件所列的有关零部件图纸、技术要求以及技术标准和样品。

2.  需方若修改零部件图纸、更改技术要求等应及时通知供方。

3.  供方保证按本协议附件3所规定的图纸、样品、技术标准和要求进行生产, 首次提供产品,由质量部与技术开发部对样品进行鉴定,合格后,方可批量供货, 需方可以在任何时候去供方进行产品质量检查。

4.  供方不得将附件所有内容向第三者转让。

5.  需方按附件所规定的图纸及技术标准验收,供方应提供给需方性能检测报告,首批样品提供一份、以后每年3月份向需方提供一份报告, 产品质量达不到要求,需方拒收。

- 产品的包装箱(盒、袋)外面必须有产品名称、数量、生产日期、生产厂家名称,若有特殊要求另加说明， 运输过程中不得损伤产品。

7.  产品必须有合格证，或出厂检验报告单。

8.  其它要求见附件。

9.  本协议会签一式二份,并加盖供需双方红色印章,供需双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

10. 本协议所包括的零部件,凡在本协议会签之前由其它协议所规定的有关图纸、技术文件及一切技术问题,如与本协议不符,则应以本协议为准。

11. 若有其它本协议未规定条款,由双方协商议定。

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司      供方：江苏力乐汽车部件股份有限公司

年   月    日                          年   月   日

附件一、零件明细

| 序号 | 零部件编码 | 零件名称 | 单车用量 | 材料 | 重量（kg） | 工艺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322001704000 | 主驾调角器圆盘总成L | 1 | ASSY | —— | —— | 如下图所示 |
| 2 | 320601704500 | 主驾调角器核心件R | 1 | ASSY | —— | —— |  |
| 3 | 322011700000 | 副驾调角器圆盘总成R | 1 | ASSY | —— | —— |  |
| 4 | 322011703000 | 副驾驶调角器核心件L | 1 | ASSY | —— | —— |  |
| 5 | 320601303500 | 连动杆 | 2 | ASSY | —— | —— |  |

附件二、技术资料清单

| 序号 | 资料名称 | 资料编号 | 页数 | 资料来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品数模 |  |  | 供方提供 需方确认 | CATIA V5R20或 stp格式 |
| 2 | 产品图纸 |  |  | 供方提供 需方确认 | 纸版 |
| 3 | 产品技术和质量要求 |  |  | 需方提供 供方确认 |  |
| 4 | 产品试验标准 |  |  | 需方提供 供方确认 |  |
| 5 | 产品检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 6 | PPAP |  |  | 供方提供 需方确认 | 提交等级3级 |
| 7 | 产品特殊特性清单 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 8 | A、B、C、D表 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 9 | 全尺寸检验报告 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 10 | 备件清单、检具清单 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 11 | DVP计划 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 12 | 零件CAMDS材料数据表 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 13 | 汽车禁用物质要求检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 | 需方认可的第三方实验室，1次/年 |
| 注：供方提供资料必须包含简体中文版 |  |  |  |  |  |

附件三、产品技术和质量要求

1.性能要求：

（1）调角器行程：

- 前排座椅靠背的调角总行程为75º；

- 靠背设计角度为25°，向前可调25°，向后可调50°；

- 调节步距2°。

（2）解锁力：单只解锁扭矩符合1.8N·m～2.3N·m 。

（3）解锁角位移量：单只最小完全解锁角度min（15°±2°），最大开启角度max（26°±3°）。

（4）带轴调角器：轴拔出力F>6500N ；轴和凸轮破坏扭矩＞ 50N·m

（5）公差要求：

- 单只调角器厚度公差带≤1mm，在（-0.5～+0.5）mm区间内；

- 单只调角器直径公差带≤1mm，在（-0.5～+0.5）mm区间内；

- 单只调角器翻折角度公差≤1°；

- 调角器与上、下联接板配合的凸点位置度公差≤φ0.2 mm。

（6）静载荷强度：解锁方向不小于1500N·m, 锁止方向不小于1200N·m；

（7）调角器间隙：

a）调角器前后间隙：

调角器前后间隙需满足QC/T  844-2011《乘用车座椅调角器技术条件》

中 4.2.3.1要求，按照5.3.1试验后，前后间隙应不大于3.5mm；

b）调角器侧向间隙：

调角器侧向间隙需满足QC/T 844-2011《乘用车座椅用调角器技术条件》中4.2.3.2要求按照5.3.2试验后，侧向间隙应不大于1.5mm；

（8）安装适应性:调角器双侧安装时，当座椅宽度方向有±1.5mm，调角器应能适应与座椅的安装，且功能正常。

（9）调角器冲击强度: 将带有调角器的模拟靠背骨架总成固定在刚性夹具上，将一个20kg的重物自500 mm高度自由落下，冲击位置距离旋转中心250 mm的靠背中心处。试验后，调角器应无断裂、无过度变形等异常现象。

（10）操作耐久性: 将带有调角器的模拟靠背总成固定在刚性夹具上，将模拟靠背调整至设计位置，按照最前位置→设计位置→最后位置→设计位置→最前位置为一个循环，每个位置均要有锁止和解锁步骤，完成8000次循环。试验后，调角器功能正常，无明显变形和机械损伤出现，操作力变化在15%以内，调角器前后间隙应不大于3.85mm，侧向间隙应不大于1.65mm。

（11）调角器交变载荷耐久性：按QC/T 844—2011中5.10要求进行试验： 一模拟靠背骨架总成固定在刚性夹具上，模拟靠背骨架调整至设计位置，在模拟靠背上杆中部依次施加向前扭矩F1＝147N·m和向后扭矩F2＝294N·m的交变载荷，每完成一次前后加载为一个循环， 共完成15 000次循环后，上联接板角度变化应不大于1.5°，整个调角器总成无断裂、过度变形和功能失效等异常现象。

（12）高低温性能 ：

- 将调角器总成放置在环境试验箱内，分别将试验箱内的环境温度调至-40℃及80℃，各保持4h后，将调角器总成放置在室温状态，观察并记录调角器的变化。试验后，调角器总成应无开裂和扭曲等异常现象；

- 将调角器总成放置在环境试验箱内，分别将试验箱内的环境温度调至-29℃及70℃，各保持4h后，并在相应的温度环境下对调角器总成进行操作，观察并记录调角器的变化。试验后，调角器总成至少完成一个工作循环，且无油脂低落现象。

（13）产品实际质量与理论质量控制在5%之内。

（14）调角器总成（带上下连接板及限位挡点）前后限位承受245N·m负载，无断裂、过度变形等异常现象。

（15）核心件总成随靠背骨架总成进行黑色电泳防锈处理：符合QC/T 484-1999，防锈等级TQ7甲等；电泳后电泳液体不允许渗入调角器核心件内部，电泳后调角器相关性能符合QC/T 844-2011《乘用车座椅用调角器技术条件》标准要求；

电泳参考工艺如下：

    - 电泳工艺要求：

烤漆建议的工艺流程—— 预脱脂（碱洗） ——主脱脂（超声波）——水洗（喷淋）——表调（喷淋）——磷化（喷淋）——水洗（喷淋）——电泳——水洗（喷淋）——烘烤（40分钟以内，180℃以下）

    - 电泳关键要求：骨架总成前期处理不许酸洗， 禁止进行退漆处理再烤漆工艺，只能通过喷漆补漆的方式解决； 脱脂超声波浸洗处理只进行一次。

脱脂液浓度；10.6±0.5（ph）

脱脂液浸泡时间；5分以内

烘烤温度；180℃以下

烘烤时间；40分以内

电泳液温度；28～30℃

电泳液浸泡时间；3分以内

（16）调角器分总成应符合GB 11552-2009《乘用车内部凸出物》、GB 14167-2013《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点》、GB 15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》、QC/T 740--2005《乘用车座椅总成》的相关要求；其他性能符合QC/T 844-2011《乘用车座椅用调角器技术条件》中标准要求。

（17）焊接工艺要求：

- 当调角器以上下连接板分总成形式供货时，需满足QC/T 844-2011《乘用车座椅用调角器技术条件》中标准要求；

- 当调角器以单只形式供货时，需要厂家提供焊接工艺参数，工装夹具的设计公差、及产品安装注意事项。

2.一般要求：

- 调角器外表面应光洁，无伤害性的锐边、毛刺、伤痕、裂纹等缺陷；

- 零件表面应进行适当的防腐防锈处理或采用耐腐防锈材料，在干燥的库房中，可存放90天不生锈；

- 各滑动表面应涂抹适量的润滑脂，润滑脂型号:长城3号锂基脂，用量：4-5克；

- 手柄调角器调节操作力范围为15-80N。

3.安装和尺寸要求：

- 调角器在操作过程中无异常的响音；

- 铆接和焊接部位应牢固可靠，无松动现象；

- 调角器手柄回位顺畅、无卡滞、无松旷现象。

4.有毒有害物质要求：

  - 有毒有害物质限量要求：

确保提供给需方的产品用材料中禁用、限用物质满足国标GB/T 30512-2014及2000/53/EC 报废汽车指令的要求；

供方应提交需方认可的第三方实验室出具的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、石棉的试验报告，检测报告提交频次1次/年。

  - “产品不可再使用零部件”要求：

供方向需方供应的产品需确保为新生产的零部件，不能为翻新零部件，不得使用任何源自报废车辆的零件或材料。

5.标识要求：

- 零部件和总成件需在不影响零部件性能、外观美感、不影响装配关系，便于生产、查询的明显位置标明标识；

- 零部件标识必须与零部件在相同的环境下具有相同的寿命；

- 文字、字母、数字采用宋体，标识颜色相对零件必须醒目，切勿采用同色系；

- 调角器标识内容需包含：供方编码；产品代号；生产日期/生产编号；产品规格尺寸。

6.包装、运输、仓储要求：

- 包装箱内应附有装箱清单和产品合格证（包含检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或用检验员代号）；必要时，标注“小心挤压”，“防雨防潮”等文字或警示标志；

- 外包装应印有产品名称、代号、品种、货号、供方编码、数量、规格、重量、出厂日期、装箱数量、质量、收发货标志等，必要时引入物流看板；

- 调角器应用防潮材料包装后，再装入箱内，箱内要有必要的减震泡沫等材料保护调角器；

- 针对有手柄的板簧式手动调角器，包装时要注意保护手柄，防止手柄在搬运过程中解锁；

- 包装储运图示标志按GB/T 191-2008《包装储运图示标志》；

- 乙方包装需满足《零部件包装技术规范》、《作业指示项目零部件标记规则》的要求，具体包装方案由需方物流部与供方协商确认

- 在运输时，要防止碰撞、雨淋、暴晒、沾污、重压和损伤等；

- 调角器应放在通风、干燥、无腐蚀气体的库房，不得重压以免损坏。

7.设计要求：

- 在设计阶段厂家必须提供我方3D数据及2D图纸，2D图纸应包含本协议“产品技术和质量要求”中“性能要求”的所有内容。

- 零件实际质量不得超出设计质量的5％。

附件四、产品试验标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘用车座椅调角器技术条件 | QC/T 844-2011 |
| 2 | 乘用车内部凸出物 | GB 11552-2009 |
| 3 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | GB 14167-2013 |
| 4 | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 | GB 15083-2006 |
| 5 | 汽车禁用物质要求 | GB/T 30512-2014 |
| 6 | 包装储运图示标志 | GB/T 191-2008 |
| 7 | 乘用车座椅总成 | QC/T 740--2005 |

注：产品技术和质量要求及试验标准中涉及标准按最新相关行业标准/国家标准或企标执行

附件五、项目开发计划要求：

1.2017年06月30日        3D数据冻结；

2.2017年08月30日        2D数据冻结；

3.2017年10月30日        提供小批量样件验证；

4.2017年12月30日        PV试验完成；

5.2018年10月             座椅SOP转产。

------------------以下无正文（仅限本页）------------------

| 编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方 确认 |  |  |  | 确认 时间 |  |  |

附件一/二/三/四/五  供方确认