CH141E座椅产品定义书

编号：-                                     识别号-

供应商：

零件名称：见产品明细表                                     零部件编号：见产品明细表

1、简介 根据公司要求，基于C30EV平台开发CH141E纯电动车型，分为悦享型和精英型。全车座椅重新开发，前排骨架在XX平台上进行更改,内侧滑轨偏置；后排座椅骨架重新开发；发泡、护面重新造型，其中护面面料、气囊及安全带为顾客指定； 基础车型：C30EV 产品定位：电动轿车 竞争车型：江淮IEV5、北汽EV200、长安逸动EV、比亚迪E5 目标售价：17-18万元/台 整车生产场地：长城汽车股份有限公司整车事业二部 目标销量：3万台/年,月最大需求量3000台,月需求量2500台； 2、配置定义 2.1产品明细表 以下总成图纸由座椅技术中心提供，双方会签后方可生效： 零部号; 零件名称; 数量; 配置. 6800100AN20XA; 驾驶员座椅总成; 1; 织物座椅&不装侧气囊. 6800200BN20XA; 驾驶员座椅总成; 1; 皮革+织物座椅&前排侧气囊. 6900100AN20XA; 副驾驶员座椅总成; 1; 织物座椅&不装侧气囊. 6900200BN20XA; 副驾驶员座椅总成; 1; 皮革+织物座椅&前排侧气囊. 7053100AN20XA; 后排座座垫总成; 1; 织物座椅. 7055110AN20XA; 后排座左靠背总成; 1. 7055120AN20XA; 后排座右靠背总成; 1. 7053100BN20XA; 后排座座垫总成; 1; 皮革+织物座椅. 7055110BN20XA; 后排座左靠背总成; 1. 7055120BN20XA; 后排座右靠背总成; 1. 2.2 功能参数： 2.2.1前排座椅总成介绍 - 座椅蒙皮包含织物面料和皮革面料两种； - 驾驶员座椅为手动6向调节配置,选装侧气囊； - 副驾驶员座椅含有手动4向调节。选装侧气囊，配置详见2.1产品明细表； - 前排座椅头枕为手工包覆工艺； - 前排座椅侧气囊标识采用布制。 2.2.2前排座椅相关参数： 序号; 参数项目; 参数; 备注. 1; 头枕; 总行程为45mm ,3档位，每档为15mm; 手动上下调节. 2; 靠背角度调节; 从设计位置向前 24°±2°，设计位置向后50 °±2°; 手动调节. 3; 靠背设计角度; 22°. 4; 滑轨行程; 240mm; 手动调节. 5; 滑轨倾角; 3°. 2.2.2后排座椅总成介绍 - 座椅蒙皮包含织物面料和皮革面料两种； - 靠背角度不可调节，靠背锁结构，解锁后向前翻折放平； - 三点式安全带，中间座卷收器布置在座椅上； - 配备两个L型头枕，无中间头枕； - 无中央扶手； - 配备有儿童座椅固定装置2组，上固定点布置在座椅上，下固定点布置在座椅安装支架上； - 后排座椅头枕为包覆式护面工艺。 序号; 参数项目; 参数; 备注. 1; 头枕; 一档; 手动上下调节. 2; 靠背设计角度; 两侧25°，中间18°; 手动调节. 3; 靠背解锁力; ≤70N; 靠背锁. 4; 头枕解锁力; 头枕调节力20-60N；; 手动调节. 3.性能目标 3.1座椅标准要求 座椅法律法规要求： 序号; 标准号; 标准名称; 备注. 1; GB 11550-2009; 汽车座椅头枕强度要求和试验方法. 2; GB 15083-2006; 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法. 3; GB 11552-2009; 乘用车内部凸出物. 4; GB 14167-2013; 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点. 5; GB 8410-2006; 汽车内饰材料燃烧特性. 6; Q/CC JT0098; 汽车产品中有毒有害物质限量要求. 客户要求： 序号; 标准号; 标准名称; 备注. 1; Q/CC JT0045; 座椅技术条件. 2; Q/CC JT0384; 汽车座椅防锈技术条件. 3; Q/CC JT146; 汽车内饰材料雾化特性试验方法和限值. 4; Q/CC JT0321; 车内非金属零部件挥发性有机物及醛类物质限值要求. 5; Q/CC JT0001; 汽车内饰材料气味散发性试验方法和限值. 6; Q/CC SY383; 《乘用车安全气囊匹配静爆试验方法及评价指标》. 7; Q/CC JT097; 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体的材料标识和标记. 8; Q/CC 0007; 汽车产品标识规定. - 鞭打试验，前排鞭打试验目标得分＞3.5分； - 以上法规和技术条件依据最新版本执行； 3.产品特殊特性 序号; 特性描述; 特性值; 特殊特性类别; 乙方特殊特性类别; 备注. 1; 头枕性能要求; 头枕高度、宽度、强度、间隙和吸能性应满足GB 11550-2009《座椅头枕性能要求和试验方法》. 2; 座椅系统强度; 座椅系统强度要求应满足GB 15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》5.3.2的要求. 3; 安全带安装固定点; 安全带安装固定点强度应满足GB 14167-2013 《汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点》的要求. 4; 座椅H点、靠背躯干角; 座椅H点允许偏差：X方向±15mm、Y方向±15mm、Z方向±15mm,座椅总成靠背躯干角允许偏差±3°. 5; 燃烧特性; 座椅总成中的非金属材料应满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求，燃烧速度≤100mm/min. 6; 有毒有害物质; 符合Q/CC JT0098《汽车产品中有毒有害物质限量要求》的要求. 7; 气味性; 气味性要求满足Q/CC JT0001《汽车内饰材料气味散发性试验方法和限值》的要求. 8; 有机物挥发性能; 座椅有机物挥发性能应满足Q/CC JT0321《车内非金属零部件挥发性有机物及醛类物质限值要求》的要求. 9; 冷凝雾化; 座椅气雾冷凝值应满足Q/CC JT146《汽车内饰材料雾化特性试验方法和限值》的要求. 10; 防锈要求; 座椅总成及附件防锈条件应满足Q/CC JT0384《汽车座椅防锈条件》的要求. 11; 标识; 座椅总成及零部件标识应满足Q/CC JT097《汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记》和Q/CC 0007《汽车产品标识规定》的要求. 12; 座椅操作力; 座椅总成的各操作机构的操作力满足Q/CC JT0045《汽车座椅技术条件》4.3 要求. 13; 座椅性能; 座椅性能满足Q/CC JT0045《汽车座椅技术条件》要求. 14; 整车星级评价要求; 座椅鞭打应满足2018版C-NCAP管理规定法规得分＞3.5分. 15; 重量要求; 座椅产品质量差在批准座椅形式的座椅质量的5%范围内. 16; 侧气囊爆破要求; 座椅侧气囊爆破需要满足Q/CC SY383 《乘用车安全气囊匹配静爆试验方法及评价指标》的要求. 17; 内部凸出物; 座椅总成外表面不允许存在任何可能伤害乘员的粗糙表面和尖棱，应符合GB 11552-2009《乘用车内部凸出物》相关规定. 3.2.造型及外观 （1）CH141E项目座椅，前排座椅骨架部分借用A平台骨架和平台塑料件造型，座椅外观重新造型。 后排座椅骨架重新开发，座椅外观重新造型。 （2）针对骨架外露部分，进行局部电泳处理方式，满足整车防锈技术要求。 3.3重量目标 序号; 座椅名称; 重量; 备注. 1; 驾驶员座椅总成; 21.1kg; 手动六向、织物. 2; 驾驶员座椅总成; 22.6kg; 手动六向、皮革+织物. 3; 副驾驶员座椅总成; 17.03kg; 手动四向、织物. 4; 副驾驶员座椅总成; 18.3kg; 手动四向、皮革+织物. 5; 后排座椅总成; 25.38kg; 织物/皮革+织物. 4. 认证要求 座椅总成必须通过国内3C认证 5. 三包期要求 5年或15万公里，以先到为准。 6、零部件不允许存在的质量缺陷： ET阶段关键尺寸检验合格率100%、PT阶段零部件合格率100%的质量要求； SOP+3“零公里”PPM值不超过300，IPTV（3）不超过2例。 如乙方未达到PPM、IPTV目标要求，甲方对乙方追究违约责任。 7.包装要求： ①乙方包装应满足，具体包装方案由乙方同甲方整车厂物流部门协商确定。 ②应附有装箱单和产品合格证（包括检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或检验员代号） ③箱内产品应独立包装、有必要的固定、支撑和减震装置，防止刮伤、磕碰和变形。 8.标识要求： 8.1零部件和总成部件必须在不影响零部件性能、外观美感、不影响装配关系，便于生产、查询的明显位置标明标识。 8.2零部件标识标注方法可采用：模塑成型、冲压成型、漆涂、硫化成型、激光打印、硫化印刷、标签（粘结剂为压力敏感型）等（要求不能轻易地被擦掉）。 8.3必须粘贴关键件条码标签。 8.4零部件标识内容必须包括： ①供应商编码：（××公司，编码为字母“××”）。 ②零部件编号：零部件编号及区分前、后、左、右件的标识“左前（FL）、右前（FR）、左后（RL）、右后（RR）”。 ③生产日期：年、月、日； ④材料标识； ⑤长城标识； ⑥左右件的标注（L/R）标识。 ⑦因产品变更导致零部件编号变更的，由供应商及时对零部件标识进行变更。 ⑧如需要，在标识上供应商可以补充内容. 9.座椅零部件分解节点 NC： 2017.05 ET: 2017.11 PT: 2018.04 SOP： 2018.07 10. 预测产能比例 配置; 主驾; 副驾; 后排; 所占比例. 悦享型; 手动六向、织物; 手动四向、织物; 织物; 1. 精英型; 手动六向、皮革+织物; 手动四向、皮革+织物; 皮革+织物; 2.5. 本产品定义书未约定的以后续签订的补充定义为主； 顾客方; 长城汽车股份有限公司座椅技术中心. 批准; 审核; 编制; 批准; 审核; 编制.