
	[image: image1.jpg]©

GOLDRARE





	河北工厂出差报告
	裁

决
	编 制
	审 核
	批 准

	
	
	
	郑金玉
	
	

	(报告            (申请          (通知
	意

  见
	

	制作日期
	 2019年7月8日
	
	

	实行日期
	2019年7月15日
	
	


	1. 出差人员：郑金玉

2. 出差地：河北工厂

3. 出差目的：戴姆勒审核学习及后视镜质量问题改进

4. 出差行程：

1）2019.7.8下午13:00到达河北工厂
2）7.8在后视镜311面罩喷涂车间查看：

①返修比例大30%，现场看30件，返修10件，颗粒（杂质）、积油（现使用本色原料）；

重点是前期产品喷涂不稳定，后期返修比例降低；

②返修产品无特殊标识，员工存在漏检，现场抽检处杂质1例，检验方式需要调整，现场检验人员需要将所有外观检验完成后交付返修人员（现场操作为检验出1处外观不合格交付至返修人员）

③首件检验不及时，现场并无首件产品标识；

④面罩尖角位置易存在积油，员工标准易判定错误，重点是前期产品喷涂不稳定；
3）北汽越野车反馈B80C折叠异响，反馈失效模式为折叠到底存在摩擦声，通过电检设备未发现摩擦声音，确认B40L异响问题，因三角座与基板同轴度问题导致，临时措施打磨三角座2300套，永措更滑模具嵌件；
4）7月9日C33D后视镜质量问题会议，异响，脱漆，镜片脱落等；
5）7月10日参与戴姆勒审核
6）7月11日北汽越野车质量问题汇报①B40折叠异响；②B80折叠异响失效确认；③B40后视镜与车身间隙确认；
7）7月12日B80后视镜护罩干涉点整改，电机轴套与底座配合尺寸及平面度整改；



