河北光华荣昌汽车部件有限公司 自行监测方案

根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，我公司特制定如下自行监测方案：

表1    废气污染物排放口监测方案

| 排放口 | 编号 | 监测内容 | 污染因子 | 频次 | 标准值 | 排放标准 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#焊接排气筒 | DA001 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 2#焊接排气筒 | DA002 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 3#焊接排气筒 | DA003 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 4#焊接排气筒 | DA004 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 5#焊接排气筒 | DA005 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 6#焊接排气筒 | DA006 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 7#焊接排气筒 | DA007 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 8#焊接排气筒 | DA008 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 9#焊接排气筒 | DA009 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
| 1#发泡排气筒 | DA010 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 挥发性有机物 | 年 | 50mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | HJ38-2017 |
| 2#发泡排气筒 | DA011 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 挥发性有机物 | 年 | 50mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | HJ38-2017 |
| 电泳排气筒 | DA012 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 二氧化硫 | 年 | 200mg/m3 | 工业炉窑大气污染综合治理方案 环大气[2019]56号 | HJ57-2017 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 300mg/m3 |  | HJ/T43-1999 |
|  |  |  | 甲苯+二甲苯 |  | 20mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016 | HJ583-2010 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 季 | 50mg/m3 |  | HJ38-2017 |
| 注塑排气筒 | DA013 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 挥发性有机物 | 年 | 50mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | HJ38-2017 |
| 喷漆前烘干排气筒 | DA014 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 30mg/m3 | 工业炉窑大气污染综合治理方案 环大气[2019]56号 | GB/T16157-1996 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 200mg/m3 |  | HJ57-2017 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 300mg/m3 |  | HJ/T43-1999 |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1级 |  | HJ/T398-2007 |
| 喷漆排气筒 | DA015 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 季 | 18mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 200mg/m3 | 工业炉窑大气污染综合治理方案 环大气[2019]56号 | HJ57-2017 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 300mg/m3 |  | HJ/T43-1999 |
|  |  |  | 甲苯+二甲苯 |  | 20mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016 | HJ583-2010 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 月 | 50mg/m3 |  | HJ38-2017 |
| 喷漆蒸汽锅炉烟囱 | DA016 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 氧含量 | 颗粒物 | 年 | 5mg/m3 | 关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知 冀气领办[2018] 177 号 | GB/T16157-96 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 年 | 10mg/m3 |  | HJ/T57-2017 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 月 | 30mg/m3 |  | HJ693-2014 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 年 | ＜1 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | HJ/T398-2007 |
| 电泳热水锅炉烟囱 | DA017 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 氧含量 | 颗粒物 | 年 | 5mg/m3 | 关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知 冀气领办[2018] 177 号 | GB/T16157-96 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 年 | 10mg/m3 |  | HJ/T57-2017 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 月 | 30mg/m3 |  | HJ693-2014 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 年 | ＜1 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | HJ/T398-2007 |
| 10#焊接排气筒 | DA018 | 烟气流速 烟气温度 烟气压力 烟气含湿量 烟气量 | 颗粒物 | 年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T16157-1996 |

有机废气处理设施需同时监测进出口，去除效率≥70%

表2    废水污染物排放口监测方案

| 排放口 | 编号 | 监测内容 | 污染因子 | 频次 | 标准值 | 对应标准 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | DW001 | 流量 | pH值 | 年 | 6-9 | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | GB 6920-1986 |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 400 mg/L |  | GB 11901-1989 |
|  |  |  | BOD5 |  | 300 mg/L |  | HJ505-2009 |
|  |  |  | COD |  | 500 mg/L |  | HJ 828-2017 |
|  |  |  | TN(以N计) |  | / |  | HJ 668-2013 |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 mg/L |  | HJ 666-2013 |
|  |  |  | 磷酸盐 |  | / |  | HJ 669-2013 |
| 磷化废水排放口 | DW002 | 流量 | 总镍 | 季 | 0.5mg/L | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | GB11982-89 |
| 雨水排放口 | YS001 | 流量 | COD | 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。 | 100mg/L | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | HJ 828-2017 |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70mg/L |  | GB 11901-1989 |

表3无组织监测方案

| 监测点位 | 监测 内容 | 污染因子 | 频次 | 标准值 | 对应标准 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 风速 风向 | 挥发性有机物 | 半年 | 2.0 mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | HJ604-2017 |
|  |  | 颗粒物 | 年 | 肉眼不可见 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | GB/T 15432-1995 |

2）监测质量保证与质量控制要求：

按照国家规范要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证和质量控制体系。

质量控制体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证。

委托其他有资质的检（监）测机构代为开展自行监测时，应对检（监）测机构的资质进行确认。

3）监测数据记录、整理、存档要求：

应同步记录监测期间的生产工况。

手工监测信息记录包括：开展手工监测日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等。

监测数据要求保存电子台账和纸质台账，保存时限为三年。