
企业安全生产标准化

 自评报告
企业名称： 河北光华荣昌汽车部件有限公司  

所属行业：     机械     专业：     ——   
自评得分：   85.11 分   自评等级：  二级 

自评日期：  2019年09月09日—09月09日  
是否在企业内部公示：■是     □否

是否申请评审：      ■是     □否

中华人民共和国应急管理厅制                

一、基本情况表

	企业名称
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	地    址
	河北省沧州市黄骅市开发区泰山道南端

	企业性质
	□国有  □集体  □民营  █私营  □合资  □独资  □其它

	安全管理机构
	安全生产领导小组 

	员工总数
	400人
	专职安全管理人员
	4人
	特种作业人    员
	37人

	固定资产
	1.1亿元
	主营业务收入
	2.3亿元

	倒班情况
	█有  □没有
	倒班人数
及 方 式
	48人，两班倒

	法定代表人
	赵月强
	电  话
	0317-5965339
	传 真
	无

	联 系 人
	董岗生
	电  话
	19831788603
	传 真
	无

	
	
	手  机
	19831788603
	电 子

信 箱
	dgsghrc@126.com

	自评等级
	□一级        █二级        □三级      □小微企业

	本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 █二级 □三级 □小微企业 □无

	如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 
北京光华荣昌汽车部件有限公司

	如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：职业健康安全管理体系认证证书、中联认证中心（北京）有限公司

	本企业安全生产标准化自评小组主要成员
	
	姓名
	所在部门 职务/职称
	电话
	备注

	
	组长
	董岗生
	安技部部长，安全负责人
	19831788603
	

	
	成员
	李君
	生产管理部部长
	19831788654
	

	
	
	张黎明
	总经理助理
	19831788608
	

	
	
	杨锴
	金属件厂厂长
	18526372119
	

	
	
	杨震
	总装厂厂长
	19831788698
	

	
	
	王文达
	销售部部长
	19831788699
	

	
	
	刘新杰
	综合管理部部长
	19831788668
	

	
	
	杨继超
	财务部部长
	18202550917
	

	
	
	云荣娟
	信息部部长
	19831788615
	

	
	
	王秀坤
	安环科科长
	17692777256
	


二、企业自评总结
	1.企业概况

河北光华荣昌汽车部件有限公司位于河北省黄骅市，成立于2013年9月10日，是一家集汽车座椅、汽车后视镜、汽车内饰件研发与制造的大型专业化汽车零部件公司，是经国家相关部门批准注册的企业。

河北光华荣昌汽车部件有限公司厂区占地面积70000m2，建筑面积45000m2，现有员工400人。注册资金9501万元，年主营业务收入2.3亿元。公司设有安技部、金属件厂、总装厂、生产管理部、质量管理部、综合管理部、财务部、销售部、采购部、信息管理部等十个部门，下设9个车间，分别是乘用车车间、商用车车间、骨架/电泳车间、后视镜/注塑车间、发泡/座椅车间、缝纫车间、喷涂车间。主要原材料：钢板、铁管、塑料颗粒、聚醚多元醇、布、漆、电泳液。主要工艺流程：

a.注塑件生产工艺：混料-上料-调试机床-注塑成型-修边-包装入库；

b.组装生产工艺：镜座组装-镜体镜杆组装-固定镜片托-粘贴镜片-固定镜头卡-清洁检验-固定保护盖-包装；

C.座套工艺流程：下料—剪裁—缝制—检验。

d.组装生产工艺：骨架装配—坐垫装配—靠背装配—头枕装配—总装配—成品。

主营制造、加工、销售汽车部件、五金制品、塑料制品、模具、灯具组装，属于机械行业。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

近三年未发生安全生产死亡事故和职业病。

3.企业安全生产标准化复评过程及取得成效。

（1）复评过程

自2019年01月开展安全生产标准化二级企业复评达标工作，总经理高度重视安全生产工作，亲身担任安全生产标准化领导小组组长，定期安排布置安全生产工作，经常组织安全生产大检查工作，发现问题及时实施整改，使公司的安全生产管理工作得到进一步提升，从而形成了自我约束持续改进的安全生产长效机制。

公司各部门对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行了辨识、分析、分级评估、管理控制；明确责任单位和责任人，根据公司的《安全排查治理管理制度》定期对现场的隐患进行排查，排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。

同时，企业主要负责人高度重视企业生产安全管理工作，把“双控”机制建设作为工作重点来抓，定期组织全体员工，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件，对排查出来的风险点上报安全管理部门，进行分类分级，将风险分为重大（A级）、较大（B级）、一般（C级）、低（D级）四个级别（重大、较大、一般、低的顺序依次降低），明确责任部门、责任人，实行“一台帐三清单”，对预判出来的问题和风险点定方向、定责任、定机制，各部门主要负责人对各风险点管控落实情况进行周期性检查，并对风险预控机制落实情况定期进行评估。为了提升员工提升防范风险及事故的能力，推行了“一表三卡”，使每个员工清楚本岗位存在的风险类别及风险等级，清楚其技术措施、管理措施以及应急处置措施等，以签订《员工承诺卡》的形式鞭策从业人员自觉遵守各项规章制度及管理规定，对确保管控措施落实到位，使各种风险得到有效的控制打下了坚实的基础。

（2）取得成效

完善健全了安全生产管理体系，完善健全了安全管理“三项”制度，使得公司的安全生产管理工作目标、职责、权限、要求等做到更有章可循，有据可查。依据标准内容充实完善了各种安全档案、记录，使各工作环节具有追溯性，便于检查、督促。

通过全员安全教育培训，规范作业安全行为，使员工的安全意识得到了明显的提高。

通过安全标准化复评活动，厂区、车间的面貌得到更大的改善；员工的安全生产素质有了很大程度上的提高。

通过我公司自评领导小组自评结果如下：

1、基础管理组：通过对15个项目逐一进行自查考评，项目总分应得分230分。其中空项 0项，空项分 0分，实有项目15 项，应得分230分，扣分28分，自评实得分202分，得分率87.83%。
2、热工燃爆组：通过对26个项目逐一进行自查考评，项目总分292分。其中空项12项，空项分136 分，实有项目14项，应得分156分，扣分24.5分，自评实得分131.5分，得分率84.29% 。

3、电气组：通过对10个项目逐一进行自查考评，项目总分137分。其中空项1项，空项分12分，实有项目9项，应得分125分，扣分21分，自评实得分104分，得分率83.20% 。

4、机械组：通过对15个项目逐一进行自查考评，项目总分171分。其中空项8项，空项分 48分，实有项目7项，应得分123分，扣分 20.8分，自评实得分102.2分，得分率83.09% 。

5、作业环境组：通过对9个项目逐一进行自查考评，项目总分170分。其中空项0项，空项分0分，实有项目9项，应得分170分，扣分25.4分，自评实得分 144.6分，得分率为85.06% 。

公司自评结果：总分1000分，空项分196分，应得分804分，扣分119.7分，实得684.3分，得分率85.11%。

自评得分85.11分。我公司符合机械企业安全生产标准化二级企业标准。一些不足之处，下一步将作为重点进行整改和完善。




三、评审申请表

	1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

■是  □否

	2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)

◆自评扣分项目汇总表

	3.企业自评得分：85.11分

	4.企业自评结论： 

 河北光华荣昌汽车部件有限公司经公司自评得分为85.11分，达到了国家安全生产标准化机械制造企业二级评审申请条件。
法定代表人(签名)：                 （申请企业盖章）

年    月    日

	5.上级主管单位意见：

负责人(签名)：                       （主管单位盖章）

年    月    日

	6.应急管理管理部门意见：

负责人(签名)：                       （应急管理部门盖章）

年    月    日


自评报告填报说明

“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。 

企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、二级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。       
附件1、工商营业执照复印件

[image: image25.jpg]= A} (Ex) - MG R 04 (1) -




附件2、安全生产标准化制度清单

安全生产管理制度清单

	序号
	                  制度名称

	1
	安全生产责任制度

	2
	安全目标管理制度

	3
	识别和获取法律法规、标准管理制度

	4
	安全生产会议管理制度

	5
	安全生产费用管理制度

	6
	安全生产奖惩管理制度

	7
	管理制度评审和修订

	8
	安全培训教育制度

	9
	特种作业人员管理制度

	10
	班组岗位安全达标管理制度

	11
	建设项目安全设施“三同时”管理制度

	12
	事故隐患排查与治理安全管理制度

	13
	职业卫生“三同时”管理制度

	14
	变更管理制度

	15
	事故管理制度

	16
	防火管理规定

	17
	消防管理制度

	18
	仓库安全管理制度

	19
	生产设施安全管理制度

	20
	安全作业管理制度

	21
	安全检维修管理制度

	22
	生产设备设施验收管理制度

	23
	生产设施拆除和报废管理制度

	24
	承包商管理制度

	25
	供应商管理制度

	26
	职业卫生管理制度

	27
	劳动防护用品管理制度

	28
	作业场所职业危害因素检测制度

	29
	应急救援管理制度

	30
	安全检查管理制度

	31
	安全生产标准化绩效管理制度

	32
	厂区交通安全管理制度

	33
	“三违”行为管理制度

	34
	危险源辨识与管理制度

	35
	设备挂牌操作制度

	36
	文件档案管理制度

	37
	女工和未成年工保护制度

	38
	电气临时线审批制度

	39
	特种设备安全管理制度

	40
	劳动合同监督管理制度

	41
	安全生产“五同时”管理制度

	42
	安全绩效监测制度

	43
	标准化系统运行评价制度

	44
	标准化外部评价制度

	45
	纠正与预防措施实施保障制度

	46
	领导现场带班管理制度

	47
	相关方安全管理制度

	48
	安全生产责任制考核制度

	49
	事故隐患排查治理和建档监控制度

	50
	隐患排查治理资金使用制度

	51
	安全隐患举报奖励制度

	52
	安全生产风险管控制度

	53
	警示标志与安全防护管理制度

	54
	应急处置管理制度


附件3、安全生产组织机构及安全管理人员名录
安全生产组织机构

河北光华荣昌汽车部件有限公司安全管理领导小组是企业的安全管理组织领导机构；成员如下：

组  长：董岗生

副组长：李  君

组  员：张黎明 王秀坤 王巨云 云荣娟 杨继超 王文达 刘新杰    邝金枢 杨震 赵文广

任命王秀坤为公司安全管理人员，负责安全生产领导小组日常工作；全面负责公司安全管理工作。

安全生产管理人员名录

	姓名
	职 务
	电 话
	备 注

	董岗生
	安技部部长，安全负责人
	19831788603
	

	李君
	生产管理部部长
	19831788654
	

	张黎明
	总经理助理
	19831788608
	

	杨锴
	金属件厂厂长
	18526372119
	

	杨震
	总装厂厂长
	19831788698
	

	王文达
	销售部部长
	19831788699
	

	刘新杰
	综合管理部部长
	19831788668
	

	杨继超
	财务部部长
	18202550917
	

	云荣娟
	信息部部长
	19831788615
	

	王秀坤
	安环科科长
	17692777256
	


[image: image2.jpg]2018 i

A PR A )

@ LA B

GOLDRARE  IIEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.

IR o E Rk

RS | womn wam

Th |

I [ 5 HIIK

27 -

(TR T — L

e

W 45
=228

.m..w& i s
m
A.T_ | |-t
& ﬁ i e
3 L RS |
« =
e (1] 54
e | |
¥ [
SRS IR
s

B ——
i
.E,\ .H.—x T [ L g |
i ]
EE | e AT R
> =
M@.M R o i |
JL..L4 R
=

L B EE - M | ————————————— Hﬁg, ey

I Wiptg

Bk 2 5 RS e





附件4、工厂平面布置图

[image: image3.jpg]0

[EFEn RS

=
= =
licng 1 2
LE
Lis
IS
m ~l 1 1 L ™1 ™1
@ ¢
Y Y [ - <
= 1\4/& w\ - M g% hS
railieys &
= = =
= (- Ty
2\ R\, Y = < WHJA,\/
// e o & % sy =





附件5、重大危险源资料

无重大危险源声明
依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《河北省重大危险源分级评定办法》（冀安监管应急[2013]93号）以及《河北省安全生产监督管理局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》（冀安监管应急[2016]11号）进行辨识，我公司无重大危险源。

特此声明。
河北光华荣昌汽车部件有限公司
                               2019年09月09日

附件6、自评评分表

机械制造企业安全生产标准化评审汇总表

	序

号
	考评内容
	应得分
	拥有

总数量
	抽查

数量
	抽查不合格数
	抽查不合格率
	实得分
	备注

	一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分202分）

	1
	安全生产责任制
	15
	51
	51
	
	  
	14
	见自评扣分汇总表

1

	2
	职业安全健康规章制度
	15
	54
	54
	
	
	13.5
	见自评扣分汇总表

2

	3
	规划与年度计划
	15
	3
	3
	
	
	12
	见自评扣分汇总表

3

	4
	机构与人员
	15
	1/12
	1/12
	
	
	14
	见自评扣分汇总表

4

	5
	职业安全健康教育，其中
	45
	
	
	
	
	
	

	
	新职工进厂三级教育
	6
	10
	10
	0
	0
	6
	

	
	特种作业人员培训教育
	8
	37
	37
	0
	0
	8
	

	
	中层及中层以上干部教育
	4
	20
	20
	0
	0
	4
	

	
	班组长教育
	4
	10
	10
	0
	0
	4
	

	
	变换工种和“四新”教育
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	

	
	职业健康教育
	3
	3
	3
	0
	0
	3
	

	
	全员教育
	4
	400
	400
	0
	0
	4
	

	
	复工教育
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	

	
	安全管理人员教育
	6
	4
	4
	0
	0
	6
	

	
	安全知识抽查合格率
	4
	400
	400
	0
	0
	4
	

	6
	事故管理
	20
	0
	0
	
	
	20
	

	7
	“三同时”管理
	15
	0
	0
	
	
	15
	

	8
	班组安全管理
	12
	10
	10
	2
	100％
	0
	见自评扣分汇总表

5

	9
	安全操作规程
	13
	49
	49
	
	
	13
	

	10
	特种设备及人员安全管理
	10
	18/37
	18/37
	
	
	10
	

	11
	相关方安全管理
	10
	3
	3
	
	
	6
	见自评扣分汇总表

6

	12
	现场监督检查
	10
	5
	5
	
	
	10
	

	13
	应急救援预案
	10
	3
	3
	
	
	7.5
	见自评扣分汇总表

7

	14
	危险源管理
	10
	3
	3
	
	
	10
	

	15
	安全健康档案
	15
	15
	15
	
	
	12
	见自评扣分汇总表

8

	二、设备设施安全考评（合计应得分600分，空项分196分，实得分337.7分） 

	1
	工业气瓶
	22
	8
	8
	0
	0
	19.5
	见自评扣分汇总表

1

	2
	危险化学品库
	10
	1
	1
	0
	0
	9
	见自评扣分汇总表

2

	3
	油库、油罐
	20
	
	
	
	
	空项
	

	4
	液化气站
	12
	
	
	
	
	空项
	

	5
	煤气站
	10
	
	
	
	
	空项
	

	6
	制氧站
	10
	
	
	
	
	空项
	

	7
	压力容器
	16
	5
	5
	5
	100％
	0
	见自评扣分汇总表

3

	8
	乙炔发生站
	15
	
	
	
	
	空项
	

	9
	锅炉与辅机
	24
	2
	2
	0
	0
	24
	

	10
	空压机
	16
	5
	5
	0
	0
	13
	见自评扣分汇总表

4

	11
	工业管道m
	8
	800
	800
	0
	0
	8
	

	12
	木料场所
	8
	
	
	
	
	空项
	

	13
	工厂建筑㎡
	10
	45000
	45000
	0
	0
	10
	

	14
	涂装作业场所
	15
	2
	2
	0
	0
	13
	见自评扣分汇总表

5

	15
	锻造机械
	12
	
	
	
	
	空项
	

	16
	铸造机械
	18
	
	
	
	
	空项
	

	17
	铸造熔炼炉
	12
	
	
	
	
	空项
	

	18
	酸碱油槽
	5
	
	
	
	
	空项
	

	19
	工业梯台(直梯)
	2
	2
	2
	0
	0
	2
	

	20
	工业梯台（斜梯）
	2
	10
	10
	0
	0
	2
	

	21
	工业梯台（活动轻金属梯）
	2
	2
	2
	0
	0
	2
	

	22
	工业梯台（轮式移动平台）
	2
	
	
	
	
	空项
	

	23
	工业梯台（走台、平台）
	2
	11
	10
	0
	0
	2
	

	24
	工业炉窑
	12
	8
	8
	0
	0
	12
	

	25
	厂内机动车辆
	15
	3
	3
	0
	0
	15
	

	26
	运输（输送）机械
	12
	
	
	
	
	空项
	

	27
	变配电系统
	40
	4
	4
	0
	0
	40
	 

	28
	低压电气线路（固定线路）
	5
	31
	10
	0
	0
	5
	

	29
	低压电气线路（临时线路）
	5
	2
	2
	2
	100%
	0
	见自评扣分汇总表

6

	30
	动力（照明）配电箱（柜、板）
	20
	161
	16
	
	
	20
	

	31
	电网接地系统
	15
	174
	18
	0
	0
	15
	

	32
	防雷接地装置
	12
	174
	18
	0
	0
	12
	

	33
	电焊机
	8
	63
	10
	5
	50％
	0
	见自评扣分汇总表

7

	34
	手持电动工具
	12
	5
	5
	0
	0
	12
	

	35
	移动电气设备
	8
	3
	3
	3
	100%
	0
	见自评扣分汇总表

8

	36
	电气试验站（台、室）
	12
	
	
	
	
	空项
	

	37
	探伤设备（磁粉探伤）
	2.5
	
	
	
	
	空项
	

	38
	探伤设备（射线探伤）
	2.5
	
	
	
	
	空项
	

	39
	探伤设备（着色探伤）
	2.5
	
	
	
	
	空项
	

	40
	探伤设备（超声波探伤）
	2.5
	
	
	
	
	空项
	

	41
	起重机械
	32
	10
	10
	2
	20%
	12
	见自评扣分汇总表

       9

	42
	金属切削机床
	26
	5
	5
	0
	0
	26
	

	43
	冲、剪、压机械
	26
	8
	8
	0
	0
	26
	

	44
	木工机械
	10
	
	
	0
	0
	空项
	

	45
	砂轮机
	8
	1
	1
	1
	100％
	7.2
	见自评扣分汇总表

11

	46
	风动工具
	5
	
	
	
	
	空项
	

	47
	电梯
	16
	2
	2
	0
	0
	16
	

	48
	注塑机
	8
	
	
	
	
	8
	

	49
	装配线
	18
	
	
	
	
	空项
	

	50
	炊事机械
	5
	
	
	
	
	空项
	

	51
	其他机械
	7
	25
	10
	0
	0
	7
	

	三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170 分，实得分144.6分）

	1
	厂区环境
	25
	1
	1
	0
	0
	24
	见自评扣分汇总表1

	2
	车间作业环境
	35
	9
	9
	0
	0
	29
	见自评扣分汇总表 2

	3
	仓库
	10
	7
	7
	0
	0
	6.6
	见自评扣分汇总表 3

	4
	危险化学品使用现场
	15
	1
	1
	0
	0
	15
	

	5
	职业危害作业点达标率
	25
	4
	4
	0
	0
	25
	

	6
	职业危害防护设备设施合格率
	15
	14
	10
	0
	0
	15
	

	7
	职业危害作业人员健康监护
	20
	162
	20
	0
	0
	20
	

	8
	职业危害分级
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	见自评扣分汇总表 4

	9
	职业病管理
	10
	1
	1
	0
	0
	10
	


附件7、自评扣分项目汇总表

	序号
	考评项目
	考评内容
	扣分说明
	扣分分值

	1
	NO.101
	安全生产责任制
	安全专题会议无解决有关安全生产重大问题的记录。-1
	1

	2
	NO.102
	职业安全健康规章制度
	无建设项目安全健康管理、危险作业审批、电气临时线、职业病预防、安全奖惩制度落实记录。-1.5
	1.5

	3
	NO.103
	规划与年度计划
	无年度安措资金预算项目台账。-3
	3

	4
	NO.104
	机构与人员
	安全会议记录未涉及职业健康的内容。-1
	1

	5
	NO.108
	班组安全管理
	班组无安全活动和安全检查记录。-12
	12

	6
	NO.111
	相关方安全管理
	1.无相关方安全管理协议；-3

2.无临时工安全教育资料。-1
	4

	7
	NO.113
	应急救援预案
	1.无应急预案培训与训练演习记录；-1

2.应急救援装备不完善；-1

3.抽查5人次预案知识不合格。-0.5
	2.5

	8
	NO.115
	安全健康档案
	无职业危害防护设施档案。-3
	3

	9
	NO.201
	工业气瓶
	氩气气瓶无瓶帽、防震胶圈非标、无手轮；
未配备消防器材；-2
空、实气瓶之间距离不足5m。-0.5
	2.5

	10
	NO.202
	危险化学品库
	库内无相关危险化学品应急救援预案。-1
	1

	11
	NO.207
	压力容器
	储气罐压力表无上限红色警戒线；

储气罐、气泵安全阀、压力表未张贴检验合格标识；

储气罐、二氧化碳储气罐无定期巡回检查记录。-16
	16

	12
	NO.210
	空压机
	注塑车间轮式空气压缩机配套的压缩空气管道无漆色，未标流向箭头。-3
	3

	13
	NO.214
	涂装作业场所
	涂装作业场所涂料存量超当班用量。-2
	2

	14
	NO.224-2 
	低压电气线路（临时线路）
	低压柜后面临时线布设不规范。-5
	5

	15
	NO.228
	电焊机
	1.电焊机外壳无接地线；

2.无绝缘电阻检测记录。-8
	8

	16
	NO.229
	移动电气设备
	落地扇等临时用电设备外壳无接地线；

落地扇电源线超过6m,有接头；
落地扇等电气设备无定期绝缘电阻检测记录。-8
	8

	17
	NO.233
	起重机械
	吊钩的防脱钩装置损坏。-20
	20

	18
	NO.237
	砂轮机
	砂轮机一侧无挡屑板。-0.8
	0.8

	19
	NO.301
	厂区环境
	厂区院内地上标识10Km限速。-1
	1

	20
	NO.302
	车间作业环境
	各车间灭火器不足，未按标准配备；-3
2、车间灭火器定置摆放点无明显标识。-3
	6

	21
	NO.303
	仓库
	1、库房未张贴防火管理制度；-1
2、库房物品与墙、柱无安全距离；-1.5
3、库房物品有占道现象。-0.9
	3.4

	22
	NO.308
	职业危害分级
	未进行职业危害分级。-15
	15

	23
	
	
	
	

	合 计
	119.7


附件8、属地县级以上安全监管部门出具的企业申请之日起前一年的安全生产事故情况证明
 证   明
河北光华荣昌汽车部件有限公司位于河北省沧州市黄骅市开发区泰山道南端，自申请之日起前一年内在黄骅市辖区内我局未接到发生安全生产事故的报告。

特此证明

黄骅市应急管理局  

 2019年09月09日

附件9、主要设备设施

	序号
	名称
	规格
	数量

(台、套)

	一、焊接设备

	1
	机器人焊接系统
	RWS-Q-111W-1V6F
	41

	2
	保护弧焊机
	YD-200KR
	51

	3
	氩弧焊机
	YC-400TX
	1

	4
	C32B双工位座椅多头电阻点焊专机
	ZDDN63-4-7
	2

	5
	中频逆变
电阻焊接专机
	DN-260
	1

	6
	M20座盆框线
电阻焊机
	ZDDN100-9
	3

	7
	底管拉簧片
电阻焊机
	63KVA
	1

	8
	点焊机
	YR-500C
	3

	9
	弯管机
	SB-39X4A-2S
	4

	10
	圆锯机
	JCJQ-YT2756
	4

	11
	缩管机
	TM40
	1

	12
	卧式冲圆弧机
	CH-60
	1

	二、冲压设备

	1
	冲床
	J23-25
	20

	2
	旋铆机
	MYXM6300
	3

	3
	整平送料机
	MAC4-800
	3

	4
	液压闸室剪板机
	Q11Y-12X3200
	1

	5
	台式钻床
	Z4016
	3

	6
	液压机
	Y32-200A
	2

	三、模具设备

	1
	车床
	CA6150A
	　

	2
	万能升降台铣床
	X62W
	　

	3
	砂轮机
	MQ-3225
	2

	4
	台式钻床
	Z4116
	3

	5
	卧轴矩台平面磨床
	M7160×16/HZ型
	1

	6
	手摇式平面磨床
	HZ-618型
	1

	7
	数控铣床
	YHM1580
	1

	8
	万能摇臂铣床（5#炮塔铣床）
	EZ1050
	1

	9
	CNC线切割机
	V850浸水型
	1

	10
	数控铣床
	YHM850A
	1

	11
	电动攻丝机
	XG-D5-16
	1

	12
	线切割机床
	7745DK
	4

	13
	摇臂钻床
	Z3040/50x12/16（I)/(II）
	1

	四、生产流水线

	1
	双工位涡簧压装机
	——
	2

	2
	C32B正驾线
	——
	1

	3
	C32B副驾线
	——
	1

	4
	M50N正驾线
	——
	1

	5
	M50N副驾线
	——
	1

	6
	C33D舒适型
装配线
	——
	1

	7
	M20正驾座盆
模块化装配线
	——
	1

	8
	M20副驾座盆
模块化装配线
	——
	1

	9
	平衡吊
	PDJ-235
	1

	10
	皮带线
	BTS直流
	2

	11
	模块化组装线
	自制
	1

	12
	H4卡车底座
装配线
	——
	1

	13
	铝制流水线
	——
	1

	五、电泳生产线

	1
	电泳线
	——
	1

	2
	激光打标机
	AD-DP50S
	1

	六、后视镜生产线

	1
	注塑机
	MA4700/2950
	22

	2
	混色机
	VKG-100
	1

	3
	粉碎机
	600A
	1

	4
	烘箱
	RGW-350
	1

	5
	自动端子压着机
	BW-2T-C
	2

	6
	电脑剥线机
	BW-883
	1

	7
	铆线机
	MX-01
	1

	8
	电动打包机
	SY-1
	2

	9
	流水线
	BTS直流
	3

	七、座椅生产

	1
	306制具线
	——
	1

	2
	M20前排制具线
	——
	1

	3
	M20中排制具线
	——
	1

	4
	蒸汽熨斗
	DLD12-0.4-F1
	4

	5
	蒸气熨斗
	veit2365/2
	1

	6
	烘箱
	RGW-350
	2

	7
	头枕机
	——
	3

	8
	皮带线
	——
	2

	9
	流水线
	W800H750mm
	1

	10
	烘箱
	DY-DLHX-100A
	1

	八、发泡

	1
	环形发泡线
	36工位
	1

	2
	换模站
	2工位
	1

	3
	冷干机
	30AC
（3.8方、1.0mpa)
	2

	4
	储气罐
	3方
	1

	5
	破泡机
	——
	1

	6
	螺杆真空泵
	VS16-40AC
	1

	7
	模温机
	AQW-JZ-36H-120F
	1

	8
	纯水机
	——
	1

	9
	烘箱
	——
	1

	10
	模温机
	KFJ-15/ks-93
	2

	11
	皮带线
	带两个90°拐角
	1

	13
	悬挂连
	　
	1

	九、缝纫设备

	1
	缝纫机
	GC0398-1-D
	30

	2
	双针机
	GC20618-2-DQ
	4

	3
	自动磨刀剪裁机
	8寸
	3

	4
	断布机
	CZD-B11
	2

	5
	包缝机
	CM288-301
	1

	6
	数字化仪
	BJCD-91200L
	1

	7
	数控裁床
	HY-HC1707LJ
	1

	十、后视镜喷漆

	1
	喷漆生产线
	-
	1

	2
	RTO废气处理设施
	-
	1


附件10、工艺流程图

[image: image4.png]stom 2,2 TN WSt

o, A 8 L Bl

L3 TESH EEd Tt o Wt e WL L L

EEd TESH TESH





[image: image5.png]EREETER

B TREMA HIREE A B mE

% s

b b
i 8 | -— wa Bt p&:
BEASTZA 5 H
b
TH i E-4) k=t

EREETER
BRER Ete) FHER SHER HEm 2l





[image: image6.png]BREEFETE:

DEBHEFTER:

-k UHL-E S ARA- 2 30 BB N
DEEEETEE
REAEEEETAREEEA - RN BEE k-
%





附件11、建设项目“三同时”管理资料

  无新建、改建、扩建项目声明

河北光华荣昌汽车部件有限公司位于河北省沧州市黄骅市开发区泰山道南端，自2010年以来无任何新建、改建、扩建项目。

    特此声明。

                            河北光华荣昌汽车部件有限公司
                                     2019年09月09日

附件12、企业主要负责人及安全生产管理人员资格证书扫描件

 [image: image7.jpg]RAEBL

R

HROWR: S DO HE

it B B

S AEHLIE T

43 %

1.3 5l -

AR :

Ep e 5

RS

PERE R -





[image: image8.jpg]CALRLIE :

Sk e

LRUE SR

AEmE: 45 A e PER R

i B




[image: image9.jpg]#% i :

B R

SCAERRE

SBHIE
B UEBL I %0

B 1110 npam, R

fiZdmn:

VEREJOW &,

T T S 2




[image: image10.jpg]ik % ek A u

L U 7

RAEBLF: &4
Rk 119 A01R-0¢520

amn:  HS R %

B P 18009160022013 g





[image: image11.jpg]wk M WAL
1 B -
i B I e
“ AL TR - K-t
HIE S 132930196611190030
R EG:
% il (190 \ 2017-12-07 R g AR A

{iWn: 201FF 121 orhl & 2020F 1

f 5585 B 130917008102025 y





附件13、特种作业人员操作证书扫描件

[image: image12.jpg]%

-

5

UHBOESACTI 0N M VoLl
e .

8

o





[image: image13.jpg]e ——

-

1002211661 L2

o] 7
iful J 1o

l.kn.\\\ -y

l

TR ENCEE I B TL X

AR IR ESINCEEE SR €

B MRS Y | GRS
MR ¢ ST TR SR





[image: image14.jpg]S

P BT D

1
!
{
|
.

T

AN BRI Ky RN Nl
SR T W O Tk X e

*

AT o pIa T

TN





[image: image15.jpg]et i A PRI T

o

19640209

930

G
o

*ﬂﬁ?ﬁﬁ% E

2

e





[image: image16.jpg]# E F
h\...\..%....:i!e oA

&

| CIHENRNCTI s SR L
| BRENGCENY CRUYL NS
AR RSN GELGE €
= S PRV B [ EE A=Y
MR ¢ ST TR ST T
| O RO YR S R
B N G TO R I T

1

9al

LRI e SRR N L R

2E. BRI

T SR P





[image: image17.jpg]91-10-6102

| e |

A

| CIBIRGCTI L IR oL

SAE Y TR ST T
BT | S A E R,

INCPEE TR BRI T

BEH 4t





[image: image18.jpg]BRIy g <y |
..%mé%ﬂwﬁﬁowaa$ﬁmé
TREETL IR AT By

S B S Ay
) Mﬂ%ﬂmﬁgﬂﬁ\xﬁmmﬂwm\%@@ﬁ T





[image: image19.jpg]¥ %

R4
B )
L3

GTOTIZI06661E860€T & ¥ i

&7

#

&

2

£

5

#ﬂ
3
=
=
$

S ad L
mauaasaaawggif L CTOPBLENOCTE I L

| e U BRENGEEEN B L8
| B TR IRAT VB ¢
T caea | GG

R ST TR ML T
IR U 1 e B
SR TR BRI T 1

e
N pead T

A

Pl





[image: image20.jpg]-

T BB DI T el ISR s
AN EEE BUOL N8
MW IREBTN TGS €
S E MRS L GEER AN RS
BN ¢ STV TR M T
AR RIS TR TGS T
S 2 G 2 U R A

BH %

Safs

2

B o i oo




[image: image21.jpg]HR" i Ui o
_ ; w7 Y %
AT L R AR
._ " Ay , 5 ."-...\‘ Ve iy Py A Wl

NN

- . S0
Crocche EHATE 3-SR

=1 = S PRV R T[S o=
MR ¢ ST Y TR S M T
IR B 7 G | e RN
AT 2 M B Gy T 2 R T

¥ELOZ08L6T6262ET. & T [
. &4 | . ‘
\ vn.%uomomsammmﬁ L ” “AIOH ER TH XA T et ISR “N4 L
BaEe W o BERNGEEEY CRIOIL NS
9 : v g AR [ IR BMN S HIGE €
2 74

¢
7= bt X






附件14、风险辨识分级管控台账

冶金等工贸行业生产经营单位安全生产风险管控清单

单位： 河北光华荣昌汽车部件有限公司                                                        日期：2019年04月27日
	序号
	辨识部位
	存在风险
	可能发生

事故类型
	风险等级
	管控措施
	责任部门
	责任人

	1
	发泡生产线
	合型区防护罩强度不够，开口处未与控制系统耦合导致溶液飞溅伤人。

接地装置不良引起壳体带电，导致周边操作者触电。
	机械伤害

触电
	B级

（较大）

/橙色
	1、应在合型区前设置移动式防护罩，防护罩应有一定强度，其开口处应通过两个机械限位开关与控制系统相耦合。

2、应将壳体和部件直接接地，或将部件与接地的壳体机座相连接；并安装过电压继电器，当壳体与大地之间出现危险电压时，能切断供电。

3、各运动部分应采取机械限位装置，且灵敏可靠。。
	发泡车间
	陈进东

	2
	喷涂生产线
	1、电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。

2、通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。
	火 灾

中毒和窒息

其他爆炸
	B级

（较大）

/橙色
	1、应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。

2、爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。

3、临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标 志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。

4、通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。

5、喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。
	喷涂车间
	张果

	3
	电泳生产线
	氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致中毒和窒息。
	其他爆炸

中毒和窒息
	B级

（较大）

/橙色
	1、自动电泳生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。

2、镀槽应设置抽风净化装置。

3、对于酸洗槽应在附近设置冲洗、喷淋装置。
	电泳车间
	丁永亮

	4
	危化品

储存及使用
	危化品储存不当，无通风措施，或电气不符合防爆要求，导致火灾爆炸、中毒和窒息。
	火 灾

中毒

和窒息

其他爆炸
	B级

（较大）

/橙色
	1、灭火方法不同、应分库、分柜、分架和分堆存放。

2、耐火等级不得低于二级，门窗应向外开启，并应设置良好的通风设施。

3、储存酸、碱或其他具有强腐蚀性液体的设备、储罐应采取防溢出、防渗漏等措施，并设置事故排放装置及报警装置。

4、铬酐应远离火种、热源，避免与还原剂、活性金属粉末接触；包装必须密封，切勿受潮。

剧毒品严格执行双人、双锁、双帐、双领和双人用等措施。
	电泳车间

喷涂车间

发泡车间
	丁永亮

张果

陈进东

	5
	燃气锅炉
	燃气锅炉点火未按规范操作，熄火后未吹扫进行二次点火作业，燃气与空气在炉膛内形成爆炸性混合物，二次点火时引起火灾爆炸。
	火 灾

其他爆炸
	B级

（较大）

/橙色
	1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间至少持续60秒钟。
2、单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的总燃烧空气量。
3、熄火保护装置动作时，应当保证自动切断燃料供给，对A级锅炉还应当对炉膛和烟道进行充分吹扫。
4、燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤1s。
注：燃烧器启动时，从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间，燃烧器运行时，从火焰熄灭到快速切断装置开始动作的时间称为熄火安全时间。
	金属件厂

总装厂
	邝金枢

杨震

	6
	有限空间作业

（污水处理、水池、除尘管道等）
	集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体，导致爆炸和人员窒息。
	火 灾

其他爆炸

中毒和窒息
	B级

（较大）

/橙色
	1、对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监护人员。

2、将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断（隔离）；盛装可燃或有毒有害物品的容 器和管道必须采取清洗和置换措施。

3、作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。

4、照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，当存在可燃性气体和粉尘，电气设施应符合防爆要求。

5、保持出人口畅通，且设置明显的警示标志和说明。

6、检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。
	安技部
	董岗生

	7
	天然气调压站

及使用
	天然气管道泄漏造成爆炸事故。
	其他爆炸
	B级

（较大）

/橙色
	1、现场设有醒目的警示标识、天然气管道布置图和天然气泄漏现场处置方案。

2、减压站设置应设有防雷设施，每半年检测一次。

3、进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷或防静电接地设施。管道应标明介质、安全色和流向。地埋式管道，应采取防重压措施，跨路两端应设标识杆，路面应画出标识警示线，并落实执行延管道进行泄漏检测措施。

4、管道法兰和阀门重点部位应安装可燃气体检测报警仪，并定期校验。法兰应进行有效跨接。

5、燃气引入管道应安装手动球阀，安装位置应处于便于操作和无遮挡的场所。

6、在燃气调压器、燃气表、测压计、放散管起点、燃具及燃气燃烧设备前应设置手动阀门。安全切断阀应采用自动关闭，手动复位的结构形式。紧急切断阀宜设置在燃气总管和分配管上。

7、工作人员必须穿戴防静电工作服。佩戴便携式可燃气体检测仪定期对输气管道、阀门进行检测。

8、应设置符合防爆要求的事故排风装置。
	安技部

总装厂

金属件厂
	董岗生杨震

邝金枢

	8
	电梯
	电梯维修单位无资质，无检维修报告。

电梯未按规定周期进行了检验，检验合格证未张贴在轿厢内。
安全装置不完整。
轿厢门开启不灵敏。
上、下行存在抖动现象。
	机械伤害

高处坠落
	B级

（较大）

/橙色
	1、电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告。

2、电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。
3、限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。
4、曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。
5、轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。
电气部分灵敏可靠。
	安技部
	董岗生

	9
	消防设备及通道
	未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。
	火灾
	C级（一般）
/黄色
	1.应设自动火灾报警装置。

2.应设置消防水系统与消防通道。

3.设置警示标志。
	安技部

董岗生

	10
	配电箱、柜
	绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
	触 电

火 灾
	C级（一般）

/黄色
	1、固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。

2、配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。

3、配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	11
	低压临时线路
	线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。
	触 电

火 灾
	C级（一般）

/黄色
	1、应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。

2、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。

3、沿地面敷设时应有保护措施。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	12
	配电室
	1、未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。

2、雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
	触电

火灾
	C级（一般）

/黄色
	1、配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。

2、配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。

3、配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。

4、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。

5、长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。

6、值班人员应按照规定进行巡视检查。
	安技部

董岗生

	13
	变压器
	部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。
	触电

火灾
	C级（一般）

/黄色
	1、各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。

2、应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。
	安技部

董岗生

	14
	叉车作业
	1、叉车的安全带、后视镜、灯光、喇叭等安全装置缺失或违章操作。

2、作业人员未持证上岗。
	车辆伤害

其他伤害
	C级（一般）

/黄色
	1、完善规章制度和操作规程。

2、加强日常检查，发现问题立即整改。

3、强化岗位培训。

4、相关人员按规定持证上岗。

5、严格落实操作规程。
	生产管理部

李君

	15
	冲压机械
	光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人冲模区。
	机械伤害
	C级（一般）

/黄色
	1、应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。

2、设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607 -2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。
	金属件厂

邝金枢

	16
	模具调整

和设备检修
	未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。
	机械伤害
	C级（一般）

/黄色
	1、模具安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，应使用安全栓等安全防护装置。

2、检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	17
	电焊设备
	一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。
	触 电

其他爆炸
	C级（一般）

/黄色
	1、一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。

2、焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。

3、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
	金属件厂

邝金枢

	18
	储气罐及管道
	超压使用、安全装置缺失或失效。
	火灾

物体打击

容器爆炸
	C级（一般）

/黄色
	1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。

2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、安全联锁等安全装置。

3、应按规定设置安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全装置。

4、容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管道的安全操作要求。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	19
	起重机
	起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
	起重伤害
	C级（一般）

/黄色
	1、吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。

2、吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。

3、工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。

4、大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	20
	除尘、净化设备
	除尘、净化设备未采取预防 和控制粉尘爆炸措施， 导致粉尘爆炸。
	其他爆炸
	C级（一般）

/黄色
	1、选用干式除尘器进行除尘时，采用袋式外滤除尘和（或）旋风除尘工艺；

2、除尘器应在负压状态下工作。

3、除尘、净化设备不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。

4、干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。

5、制定安全风险分级管理制度。

6、制定防尘爆炸、重大人员伤亡事故应急预案。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	21
	烘箱
	烘干过程因烘箱内积碳过多，引起火灾。
	火灾
	C级（一般）

/黄色
	及时清理机器内积碳、物资。

2、烘干箱不正常时及时进行修理。
	总装厂

杨震

	22
	电气线路
	临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。
	触电
	D级（低）

/蓝色
	1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。

2、临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	23
	移动式电气设备
	1、未按规定进行绝缘电阻检测。

2、电源线超5米中间有接头或破损。

3、跨越通道使用未采取防碾压措施。

4、线路老化、漏电，调速器、插座损坏。

5、防护罩不齐全，开关不灵敏。

6、下班或无人时未关闭电源。
	触电、火灾
	D级（低）

/蓝色
	1、落实相关管理制度和操作规程。

2、每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

3、加强日常检查和监督管理，不符合要求的及时整改。

4、严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程。做好设备日常保养维护，确保设备完好。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	24
	剪板机
	未设置联锁装置或联锁装置失灵，导致手指进人剪板区。
脚踏开关未设置防护装置。
未设置可靠PE连接。
	机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、剪板机工作区域防护栅栏的开口处，应与主机联锁。
2、设备维护检修时应使用能量锁定装置。
3、防护装置应齐全可靠。JHZD
	金属件厂

邝金枢

	25
	工业气瓶的使用
	瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。
	容器爆炸
	D级（低）

/蓝色
	1、瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB 7144)的相关规定。

2、瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。

3、瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。

4、溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。

5、气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。

6、气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。

7、气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。
	金属件厂

邝金枢

	26
	车床、铣床、

锯床和钻床
	防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
	机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。

2、转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。

3、设备维护检修时应使用能量锁定装置。
	金属件厂

邝金枢

	27
	线切割机
	1、防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。

2、接地装置不良引起设备外壳带电，导致操作者触电。
	机械伤害

触电
	D级（低）

/蓝色
	1、运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。

2、应将金属外壳和部件直接接地，或将部件与接地的外壳机座相连接；并安装过电压继电器。
	金属件厂

邝金枢

	28
	磨床
	1、护罩损坏或被拆除，造成物体打击事故。

2、砂轮有裂纹、损伤，砂轮破碎飞出造成事故。

3、磨削量过大或行程速度超速易发生砂轮破碎伤人事故。

4、工件装卡不牢，飞出伤人。

5、顶尖有缺陷，工件飞出伤人。

6、工作台面浮放工具、工件被碰撞坠落伤人。

7、机床接地不好，照明灯线裸露，照明未采用安全电压。
	机械伤害

触电

物体打击
	D级（低）

/蓝色
	1、运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。

2、转动部位的连接销、砂轮的突出高度应符合标准。

3、应将机床机座接地，并安装过电压继电器。

4、设备维护检修时应使用能量锁定装置。
	金属件厂

邝金枢



	29
	砂轮机、

砂轮切割机
	砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
	机械伤害

物体打击
	D级（低）

/蓝色
	1、砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。

2、砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。

3、砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。
	金属件厂

邝金枢

	30
	空压机、气泵
	1、保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。

2、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
	其他爆炸

触 电
	D级（低）

/蓝色
	1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。

2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。

3、空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	31
	注塑机
	无防护装置或损坏。

无PE连接或不可靠。
	触电

其他伤害
	D级（低）

/蓝色
	必须正确穿戴劳动防护用品。

严格执行安全生产操作规程。
	总装厂

杨震

	32
	粉碎机、拌料机、

混合机
	摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。
	粉尘爆炸
	D级（低）
/蓝色
	1、爆炸性粉尘环境的应设置防爆电气装置；
2、应在混合、粉碎前设置金属磁选设备，并规范使用；

3、在产生静电危险的设备和管道环节，应有防静电接地措施；

4、混合、粉碎设备设施运行中应密闭，防止粉尘扩散；
	总装厂

杨震

	33
	打标机
	1、无防护装置或损坏。

2、无PE连接或不可靠。
	触电

其他伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、必须正确穿戴劳动防护用品。

2、严格执行安全生产操作规程。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	34
	弯管机、缩管机
	防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。

接地装置不良引起设备外壳带电，导致操作者触电。
	机械伤害

触电
	D级（低）

/蓝色
	运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。

应将金属外壳和部件直接接地，或将部件与接地的外壳机座相连接；并安装过电压继电器。
	金属件厂

邝金枢

	35
	装配线
	控制台和装配线上操作按钮损坏。

风动工具防护罩损坏。

电动工具插头插座损坏，电缆电线裸露。
	机械伤害

触电
	D级（低）

/蓝色
	控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过20M）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号。

风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动。

电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	36
	裁 剪
	推刀操作不佩戴防护手套。
	机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、配备和正确佩戴防护手套。

2、严格执行操作规程。
	缝纫车间

王一博

	37
	缝纫设备
	1、零件老化或损坏，维护检修不到位人身意外受伤事故。

2、操作不当伤害手指。

3、设备的误操作以及电机线路维护不力导致触电。

4、砸伤身体，损坏机器。

5、由于员工操作不当，致使传动电机卡住，引起伤害事故。
	机械伤害

触电
	D级（低）

/蓝色
	1、严格遵守操作规范，如遇异常情况立即通知电工，不得擅自操作，加强管理力度。

2、车间电工进行定期维修检测，员工严格按照规范操作，管理人员进行监督教育，及时信息交流排除异常。

3、加强防范管理，严守工作规程，作好人离机关，下班做好检查，清洁工作；


	缝纫车间

王一博

	38
	后整理       
	1、分类、打包堆放太高。

2、操作人员忽视工作环境，道路被堵塞。

3、货物装运不牢固，开动车辆。
	火灾

其他伤害

车辆伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、加强员工安全教育，提高员工安全意识。

2、严格遵守公司安全生产管理制度，杜绝违章现象发生。
	缝纫车间

王一博

	39
	打包作业
	1、自停控制失灵或设备故障导致包装箱落下。

2、打包时非操作人员进入工作区域。

3、主压、预压上升或下降时，违章伸手操作。

4、误操作。
	机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、打包机生产运行前检查保护区自停装置，测试合格后，才能投入正常生产运行。

2、打包机工作时，严禁他人进入工作区域。

3、主压上升或下降时，严禁将手伸进，严禁打开打包机观察窗往里伸手作业。

4、预先检查包带，发现中间有明显裂缝及断股时及时去除，穿包带时注意配合，打包、出箱、过磅搬运时，人应正确站位，防止打包带崩断伤人，拆包剪断包带时，须防包带反弹伤人。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	40
	其他机械设备
	防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。
	机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。
	金属件厂

邝金枢

总装厂

杨震

	41
	库房
	1、电器设施漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕、打火、短路、发热。

2、使用高温照明灯具。

3、堆放物品无安全间距。

4、在库房进行电焊、打磨作业。

5、未配备消防器材或未按标准配备。
	火灾
	D级（低）

/蓝色
	1、仓储场所的电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修；发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。

2、室内储存场所，不得使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具；仓储场所的电器设备必须与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不得堆放物品。

3、仓储场所的电气线路、电气设备必须定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。

4、仓储场所内严禁使用明火，并应设置醒目的禁止标志。

5、因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。

6、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。
	生产管理部

李君

	42
	检维修和清理

作业之前
	检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。
	触电

高处坠落

车辆伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底。

2、检修之前应有专人对电、氯气、液氨、正己烷等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。

3、使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。
	设备科

刘建轮

	43
	检维修和清理

作业过程
	检修过程未落实检维修作业方案。
	火灾

高处坠落

机械伤害
	D级（低）

/蓝色
	1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定槽罐内氧含量高于19.5%，在人孔处有专人监护。

2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安环部门同意，并应作好记录归档。

3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。

4、高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重卷扬机类设备带人作业。
	设备科

刘建轮

	44
	检维修和清理作业之后
	检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。
	火灾

机械伤害

其他爆炸
	D级（低）

/蓝色
	1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。

2、设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。

3、检修完毕，安全装置应及时恢复。
	设备科

刘建轮


附件15、风险分级分布图

[image: image1.jpg]DCOCRCOOICO|

Emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr e

[

PN Y
(B 2!:) BIAERT: 1- 1
H— =R 91130983077498
& R AL R BV R E R A F
3 B HR{EAH
% B BERLFARKX
EERTA BER
M EER RHAEZREALE
FX 32 B #8 20134095108
= Al A BR 20134E09510H ZF 20334095090
ZE T E #iE T, HERERE. AR, BEER TgE»

MR CERE . s :
AT T Al TR Ty o AT

—
=S
[

|

plip[aplipaplipaplipapliplapEpapipnpipsREpE; AR pep W[ aR AR [

)&‘ H.V 5;8 |
= o
> X =
xmﬂ \*3

a090200“ 35

5 o o o e e e e o o o o o I o o e o o o o o

COODNC10 503070

C RUEREEAR R

AN RIEAIE K TR 7B R R

www. hebscztxyxx. gov. en





[image: image22.jpg]oy e o R

> RO KR R ) £ (o)




[image: image23.jpg]EX (v ik (34— b i 0f)





附件16、安全生产标准化证书扫描件

[image: image24.jpg]! ri« N

“FXRHl%&

DRI

2.5 15

o
%
=
&
b
rNM
Lo

el
=

A,
&
&

7

W R

e Tk ek ¥ £17

Waork Safety Standurdization

& R ﬁ’
CERTIFICATE
{EA S W08, 00020

, ?M‘_ﬂﬁﬁ...a:u_..‘ PO BT RZ

iRk —REd
ﬁwm ;E._w,

RMLRD
l-nnfnn -





PAGE  

