成都光华智能汽车部件有限公司

试验申请单

申请单编号.: CDGH-SY-20180802
	申请部门
	技术质量科
	申请者
	张菊香
	联系方式
	18183290050

	申请日期
	2020.2.19
	送样品日期
	2020.3.2
	报告需求日期
	2020.4.2

	报告要求

（必填）
	(无要求    □有要求：                                               

如不填写按照第三方实验室模板和内容出

	样品等级

（必填）
	□DV   □PV   ☑量产品    (试制品    □外购件    □回收品    □其他

	申请原因

（必填）
	   型式试验

	样品处理

（必填）
	□ 报废     □ 申请人在一周内领回    ☑实验室暂存15天

如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	委外实验需要填写

付款单位

/
联系人

/
联系人邮件

/
手机

/
1、如不填写，默认为北京光华荣昌承担费用，此项确定第三方实验室开发票抬头；

2、如填写错误，重新开发票由申请部门办理；


	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	1
	BC316
	后视镜总成
	
	功能分析
	EP 002.04
	耐久完成后，用稳压电源检测各功能是否正常工作。
	3套

	2
	BC316
	后视镜总成
	
	手动折叠耐久
	TL 82036
	—40℃，+23℃±5℃（室温）和﹢55℃（干燥/潮湿），行驶方向500，反向2000，旋转角到达机械端位止动装置，周期行驶反方向4次，行驶方向1次，2个周期每分钟
	3套

	3
	BC316
	后视镜总成
	
	折叠力矩
	TL 82036
	将后视镜安装在试验工装上，手动折叠3次后进行检测。翻转方向：沿着汽车纵向后视镜外壳朝两个行驶方向翻转，力的作用点：后视镜旋转轴最外面的位置（必须达到最大扭矩）翻转力矩必须在图纸规定的公差范围内：14±4Nm
	3套

	4
	BC316
	后视镜总成
	
	阻挡限位块强度
	TL 82036
	当后视镜向内/向外进行折叠的时候，后视镜镜壳的机械端位止动装置在镜体转动轴的两个方向上能够抵挡的一次性扭矩至少为60Nm。该测试需要在-40℃，+23℃±5℃（室温）和+55℃（干燥/潮湿）的情况下进行。
	3套

	制表人
	张菊香
	审核
	谭文波
	批准

（部长）
	张坤


表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                      光华荣昌                     A4(210mm×297mm)          

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	5
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前后视镜折叠范围
	TL 82398
	左后视镜： 向前65°±1.5°，向后40°±1.5°，右后视镜：向前：65°±1.5°向后:30.1°±1.5
	3套

	6
	BC316
	后视镜总成
	
	高低温存放
	TL 82398
	2循环，每循环24小时（其中12小时-40℃存放，12小时90℃存放）
	3套

	7
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前常温折叠电流
	TL 82398
	电压为(13±0.1)V时测量电流消耗，在操作期间＜0.4A，电流消耗 (卡止位置)＜3.0A
	3套

	8
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前外后视镜折叠速度(常温和低温)
	TL 82398
	[image: image1.png]



	3套

	9
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前镜片折叠噪音
	TL 82398
	麦克风挂在折叠轴的上方，500 mm的距离，最大值为60 dB(A)。车内噪音小于40 dB(A)。后视镜必须平稳、自如地进入卡止位置。
	3套

	10
	BC316
	后视镜总成
	
	常温下湿度存放
	TL 82398
	存放时间 144h，相对湿度 95%，试验后各功能正常
	3套

	11
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前关节缝隙测量
	TL 82398
	图纸
	3套

	12
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验前性能检验
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	13
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验
	TL 82398
	循环次数：50000，室温条件下30000次循环，根据DIN 40050-9在室温尘土条件下2000次循环，-40℃条件下6000次循环，在40℃和95%的相对湿度条件下6000次循环，80℃条件下6000次循环，试验结束后必须达到第8.1章规定的功能要求。
	3套


附录
表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                  [image: image3.png]AL (o) B (T) LUAU
i s TN}
3 = SE0T




光华荣昌                  A4(210mm×297mm)

附录
	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	14
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验后关节缝隙测量
	TL 82398
	图纸
	3套

	15
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验后性能检验
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	16
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验后折叠电流(常温和低温)
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	17
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验后折叠速度(常温和低温)
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	18
	BC316
	后视镜总成
	
	过压强度
	TL 82398
	循环次数 10；电压17V–0,2V（在最高的极限工作温度条件下降低20℃）；负载循环：折叠到停止位置在卡，止位置工作2s，停止2s 。折叠到行驶位置；在行驶位置工作2s
	3套

	19
	BC316
	后视镜总成
	
	疲劳试验后折叠噪音
	TL 82398
	麦克风挂在折叠轴的上方，500 mm的距离，最大值为60 dB(A)。车内噪音小于40 dB(A)。后视镜必须平稳、自如地进入卡止位置。
	3套

	20
	BC316
	后视镜总成
	
	环境稳定性
	TL 82398
	TL82398标准：根据DIN 50021-SS 需要对折叠驱动器进行144h的检，测。循环过程参见第8.4章。根据PV 1200规定14次循环。试验结束后性能必须是合格的。
大众实验室标准： DIN EN ISO 9227-NSS，后视镜折叠单元进行 144h 盐雾试验。
	3套


表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                  [image: image2.png]


光华荣昌                  A4(210mm×297mm)

