安路普车间气路增压设备技术协议

编	制：邵士领

批	 准：

编制日期：2020.3.9

目 录 索 引

1.0 项目信息…………………………………………………………………………………..4

1.1  项目名称…………………………………………………………………….4

1.2  项目描述…………………………………………………………………….4

1.3  产品信息…………………………………………………………………….4

1.4  资源提供…………………………………………………………………….4

1.5  交付要求…………………………………………………………………….4

2.0  设备要求………………………………………………………………………………….5

2.1  技术要求…………………………………………………………………….5

2.2  安全要求……………………………………………………………………..6

2.3  设备具体功能………………………………………………………………6

2.4  外观要求……………………………………………………………………..6

2.5  品牌要求………………………………….………………………………….6

2.6  校验要求…………………………………………………………………….6

3.0  验收要求……………………………………………………………………………..7

3.1 方案要求………………………………………………………………	7

3.2  预验收……………………………………………………………………….7

3.3  终验收……..………………………………………………………………..7

3.4 文档及条件要求………………………………………………………...7

4.0  服务与培训要求……………………………………………………………8

4.1  合同签订前的服务要求…………………………………………….8

4.2  合同签订后的服务要求…………………………………………….8

4.3  培训及支持……………………………………………………………….8

5.0  其它要求………………………………………………………………………….8

1.0 项目信息

1.1 项目名称：

H4-2.0项目，安路普车间气路增压

1.2 项目描述：

项目概述：H4-2.0项目速升速降气管总成由安路普车间组装，应顾客要求，在气源气压为1.2MPa的条件下，对成品进行气密性检测。目前，安路普车间气路压力不满足要求，故需对车间气路进行增压。

SOP 时间：2020 年 1月1日

投产地：北京光华荣昌汽车部件有限公司安路普车间

1.3 产品信息： 零组件号及名称

| 零件名称 | 零件号 | 图号 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H4-2.0速升速降气管总成 | SHT0010941 | SHT0010941 | 1 |  |

1.4	资源提供：

光华荣昌提供设备功能及参数要求，详见技术协议。

1.5	交付要求：

1.5.1 供应商须在收到付款项后5个工作日内发货；

1.5.2	光华荣昌要求的地址：北京光华荣昌汽车部件有限公司

供应商将设备发运至北京光华荣昌汽车部件有限公司就近物流点并远程指

导安装调试至设备运行正常，费用均包含在报价中；

2.0  设备要求

2.1	技术要求：

2.1.1  气源气压：0.7MPa；

2.1.2 增压设备输出气压：1.2MPa；

2.1.3 压力调节要求：输出压力可自由调节且最大调节量为2.0MPa；

2.1.4 储气容量：20L~40L；

2.1.5 设备噪音：≤75分贝；

2.2  安全要求

2.2.1必须满足我国的国家电气标准，并参照相关行业标准来设计，确保设备安全。

2.2.2 设备供应商在设计设备时都必须明确和达到可接收的风险范围并告知用户。

2.2.3 如果不能正确操作设备，就可能产生危险情况需在适当位置加装警告标识。

2.2.4 设备危险点及可能对附近人员造成安全威胁的结构，增加必要的防护措施。

2.2.5  安全检验:  设备必须通过光华荣昌维修人员和安全人员审核。

2.2.6 设备异常检修或保养等进入设备工作区域，需按设备安全操作要求对设备 进行能量锁定，锁定位置为设备的总电源开关及各站电控柜、气路总开关 及各站气路开关，保证操作人员的安全。

2.3 设备具体功能

2.3.1 稳定输出1.2MPa气压。

2.3.2 输出压力可自由调节。

2.4  外观要求

2.4.1.  设备颜色：无要求；

2.4.2. 产品标志:在设备上不影响质量的显著位置标有生产厂家、产品代号 和名称、出厂编号且不易脱落的铭牌；

2.5 品牌要求

2.5.1    所有电器元件由设备供应商负责采购，质保期： 三年。

2.5.2.  外购元器件需提供厂家名称。

2.5.3.  所有的外购标准件必须保证光华荣昌能够通过合理的渠道，在一周内可以购买到。

2.6  校验要求

如果有需要校验的测量元器件时，请提供可校验设备电气元器件清单。

3.0  验收要求

3.1 方案要求 供应商的技术方案书确认。

3.2  预验收

3.2.1  预验收时间：设备到厂后5天内。

3.2.2  预验收地点：甲方生产车间现场。

3.2.3  预验收标准：

3.2.3.1 设备结构和外观的验收，操作性和维修性检查；

3.2.3.2 供货范围与合同、技术协议的相符性；

3.2.3.3 供方提供预验收所需检测设备或仪器，需方进行技术配合；

3.2.3.4供方提供仪器校准证书或报告；

3.3  终验收：

终验收在需方生产现场安装完成后进行验收，主要验收以下内容：

3.3.1．终收条件：预验收遗留问题是否已经按照要求整改完成，以及供货范围 与合同技术协议的相符性；

3.3.2. 设备到达现场安装完成后，使用合格与不合格的样件进行确认。

3.3.3.  终验收地点：北京光华荣昌安路普车间。

3.4  文档及条件要求：

3.4.1  设备总原理图 1 份；设备操作说明书及安全说明书 1 份（包含使用过

程中出现异常时的处理方法）；设备备品备件清单、易损件清单 1 份；

3.4.2.2	器件明细表：序号、代号、名称、规格、数量、品牌。

3.4.2.3	特殊器件（如有）的手册、说明书或规格书。

3.4.2 验收合格后，工程师填写《设备安装调试验收单》，并按照资料转移 清单进行移交维修部门。

4.0  服务与培训要求

4.1  合同签订前的服务

4.1.1 供应商必须提供设备的初步设计方案，并会同光华荣昌审定认可。

4.1.2  初步设计方案审核地点：北京光华荣昌。

4.2  合同签订后的服务

4.2.1  供应商必须提供设备的详细的设计方案并获得光华荣昌认可。

4.2.2  审核地点：北京光华荣昌

4.2.3 审核程序按照光华荣昌设备方式审核流程进行，最终方案确认后，经光华 荣昌工程师确认后方可制造。

4.2.4 在制作过程中，若方案发生变化，请更新相关技术条款及资料，发生费用 的通知相关领导。

4.2.5  设备进厂前，供应商提供设备安装所需场地大小，水、电、气及对应接口信息。

4.3  培训及支持

4.3.1 设备到北京光华荣昌，须为光华荣昌相关人员提供培训服务或相关视频资料,（包括：设备的操作与调试，机械.液压.气动与电气系统的保养）

4.3.2 设备到北京光华荣昌后，供应商对调试过程进行远程技术支持，直到调试出认可的合格设备。

4.3.3 设备自终验收之日起质量保证期一年，在此期间发生质量问题，设备需返厂

免费维修，并解决所发生的问题，在问题解决后，须分析该问题产生的原因和

采用杜绝该问题再次发生的措施、 原理，设备正常运行 24 小时内更新设备的详细技术服务档案。

5.0  其他要求

未尽事宜，协商解决。

买	方：西安光华荣昌汽车部件有限公司	卖	方 ：东莞赛森特流体控制设备有限公司 技术确认：	技术确认：

日	期：	日	期：