[image: image1.jpg]



                                      试验申请单

申请单编号.: GR             SQS   （实验室填写）
	申请部门
	成都技术质量科
	申请者
	谭文波
	联系方式
	18980990401

	申请日期
	2020.2.26
	送样品日期
	2020.3.2
	报告需求日期
	2020.4.30

	报告要求

（必填）
	□无要求    □有要求：                                               

如不填写按照第三方实验室模板和内容出

	样品等级

（必填）
	□DV   ☑PV   ☑量产品    □试制品    □外购件    □回收品    □其他

	申请原因

（必填）
	客户要求   

	样品处理

（必填）
	□ 报废     □ 申请人在一周内领回    ☑实验室暂存15天

如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理

	委外实验需要填写

付款单位

联系人

联系人邮件

手机

1、如不填写，默认为北京光华荣昌承担费用，此项确定第三方实验室开发票抬头；

2、如填写错误，重新开发票由申请部门办理；


	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	1
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	功能分析
	EP 002.04


	耐久完成后，用稳压电源检测各功能是否正常工作。
	3套

	2
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	手动折叠耐久
	TL 82036
	—40℃，+23℃±5℃（室温）和﹢55℃（干燥/潮湿），行驶方向500，反向2000，旋转角到达机械端位止动装置，周期行驶反方向4次，行驶方向1次，2个周期每分钟
	        3套

	3
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	折叠力矩
	TL 82036
	将后视镜安装在试验工装上，手动折叠3次后进行检测。翻转方向：沿着汽车纵向后视镜外壳朝两个行驶方向翻转，力的作用点：后视镜旋转轴最外面的位置（必须达到最大扭矩）翻转力矩必须在图纸规定的公差范围内：14±4Nm
	3套

	备注：



	制表人
	
	审核
	
	批准
	


[image: image4.png]@ AFTAER BN EBHAIRSS
GOLDRARE BEIJING GOLDRARE Automobile parts Co. ,LTD



表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                      光华荣昌                     A4(210mm×297mm)

附录

	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	4
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	阻挡限位块强度
	TL 82036
	当后视镜向内/向外进行折叠的时候，后视镜镜壳的机械端位止动装置在镜体转动轴的两个方向上能够抵挡的一次性扭矩至少为60Nm。该测试需要在-40℃，+23℃±5℃（室温）和+55℃（干燥/潮湿）的情况下进行。
	3套

	5
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前后视镜折叠范围
	TL 82398
	左后视镜： 向前65°±1.5°，向后40°±1.5°，右后视镜：向前：65°±1.5°向后:30.1°±1.5
	3套

	6
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	高低温存放
	TL 82398
	2循环，每循环24小时（其中12小时-40℃存放，12小时90℃存放）
	3套

	7
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前常温折叠电流
	TL 82398
	电压为(13±0.1)V时测量电流消耗，在操作期间＜0.4A，电流消耗 (卡止位置)＜3.0A
	3套

	8
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前外后视镜折叠速度(常温和低温)
	TL 82398
	[image: image5.png]



	3套

	9
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前镜片折叠噪音
	TL 82398
	麦克风挂在折叠轴的上方，500 mm的距离，最大值为60 dB(A)。车内噪音小于40 dB(A)。后视镜必须平稳、自如地进入卡止位置。
	3套

	10
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	常温下湿度存放
	TL 82398
	存放时间 144h，相对湿度 95%，试验后各功能正常
	3套

	11
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前关节缝隙测量
	TL 82398
	镜片周边间隙：2.5±0.5

镜头折叠间隙：1±0.3
	3套

	12
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验前性能检验
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	备注:

	制表
	
	审核
	
	批准
	


表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                  [image: image2.png]


光华荣昌                  A4(210mm×297mm)

附录
	序号
	车型
	测试件名称
	件号
	检测项目
	检测标准
	评价标准
	数量

	13
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验
	TL 82398
	循环次数：50000，室温条件下30000次循环，根据DIN 40050-9在室温尘土条件下2000次循环，-40℃条件下6000次循环，在40℃和95%的相对湿度条件下6000次循环，80℃条件下6000次循环，试验结束后必须达到第8.1章规定的功能要求。
	3套

	14
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验后关节缝隙测量
	TL 82398
	镜片周边间隙：2.5±0.5

镜头折叠间隙：1±0.3
	3套

	15
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验后性能检验
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	16
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验后折叠电流(常温和低温)
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	17
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验后折叠速度(常温和低温)
	TL 82398
	各功能正常（8.1章）
	3套

	18
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	过压强度
	TL 82398
	循环次数 10；电压17V–0,2V；负载循环：折叠到停止位置在卡，止位置工作2s，停止2s 。折叠到行驶位置；在行驶位置工作2s
	3套

	19
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	疲劳试验后折叠噪音
	TL 82398
	麦克风挂在折叠轴的上方，500 mm的距离，最大值为60 dB(A)。车内噪音小于40 dB(A)。后视镜必须平稳、自如地进入卡止位置。
	3套

	20
	BC316
	外后视镜总成左/右
	5CG 857 501D/E /5CG 857 502D/E
	环境稳定性
	TL 82398
	根据DIN 50021-SS 需要对折叠驱动器进行144h的检测。 

循环过程参见第8.4章。 

根据PV 1200规定14次循环。 

试验结束后性能必须是合格的。 

每次试验都必须使用新的零部件。

复测电流、噪音、速度（常温）满足要求 
	3套

	备注:

	制表
	
	审核
	
	批准
	


表单NO.GR-72-00-05  (A/0)                  [image: image3.png]


光华荣昌                  A4(210mm×297mm)

