福田一件一码项目设备参数

硬件清单

| 赋码方式清单 | 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签赋码模式 | 服务器 | 1 |  |
|  | 工控机 | 1 |  |
|  | 条码打印机 | 1 |  |
|  | 手持扫描枪 | 2 | 备用一个 |
| 标签耗材 | 标签 | 若干 | PET标签 |
|  | 碳带 | 若干 | 全树脂碳带 |

设备详细参数详见下文

服务器参数

| 产线数量 硬件 | 1-3条线 | 4-8条线 | 9-12 | 13-16 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | CPU 6核及以上 Intel Xeon 3204 1.9GHZ及以上 | CPU 8核及以上 Xeon Silver 4110 2.1G及以上 | CPU 16核及以上 2*4110及以上 | CPU 16核及以上 2* 4110及以上 |  |
| 内存 | 16G以上 | 16G以上 | 32G以上 | 32G以上 |  |
| 硬盘 | 2*1T 7600转及以上 | 2*1T 10000转及以上 | 2*2T 15000转及以上 | 2*2T 15000转及以上 |  |
| C盘空间 | 100G及以上 | 100G及以上 | 100G及以上 | 100G及以上 |  |
| 网卡 | 双网卡及以上 | 双网卡及以上 | 双网卡及以上 | 双网卡及以上 |  |
| 数据备份 | Radio1及以上 | Radio1及以上 | Radio1及以上 | Radio1及以上 |  |
| 操作系统 | Windows Server 2012 R2企业版 |  |  |  |  |
| 数据库 | Mysql5.6以上 |  |  |  |  |

工控机参数

| 硬件名称 参数 | CPU | 内存 | 硬盘 | C盘空间 | 串口 | 网口 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件参数 | 酷睿四核I5-2400 3.1GHZ及以上 | 8G及以上 | 500G（7200转）及以上 | 50G以上 | 2个及以上 | 1个及以上 | Win64位 |
| 操作系统 | win7 64位 企业版 |  |  |  |  |  |  |

条码打印机

| 硬件名称 参数 | 分辨率 | 打印宽度 | 碳带宽度 | 应用程序/驱动 | 通讯 | 图形与条码 | 网口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件参数 | 300dpi及以上 | 最大打印宽度：104 mm | 25.4mm- 110.0 mm | BarTender1.0 | 网口 | 一维码、二维码 | 1个及以上 |

手持扫描枪

| 硬件名称 参数 | 防护等级 | 印刷对比度 | 解码能力 | 通讯 | 无线距离（可选） | 无线续航时间（可选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件参数 | IP41及以上 | 最低20%的反射差 | 1D、2D | 串口 | Class 2：10 m | 14小时 |

网络环境

| 配置分类 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网络环境 | 生产服务器需要连接因特网，可以访问福田一件一码平台； | 生产局域网不建议和办公网络混用； |
|  | 生产服务器、生产现场工控机和打印机需要组建生产局域网，可以进行数据交互； |  |
|  | 组建的生产局域网，线路应该是防屏蔽5类网线或以上； |  |
|  | 组建的生产局域网，交换机应该选择工业级百兆或以上； |  |
|  | 服务器和工控机需要固定IP地址； |  |
| 备注：给一件一码系统生产区域硬件设备提供稳定得220V电源 |  |  |

项目实施流程

1.供应商提前沟通：网络环境、现场硬件、耗材确认；样件确认；现场实施及培训计划确认；沟通试生产和正式生产计划

2.现场安装调试：一件一码系统软件安装及配置；现场硬件集成调试

3.现场培训及试生产：分别对系统管理员和现场操作工做一件一码软件功能操作培训； 试生产，处理异常情况和问题答疑

4.正式生产验收：按照实际情况定量正式生产； 签验收报告