北京顺宏恒业货架有限公司报价

一、设计依据

1、本方案平面布置及报价是根据甲方工艺参数及要求进行的。

2、货架的设计、制造、安装及验收执行标准符合以下相关要求。

1）CECS23《钢货架结构设计规范》。

2）GBJ17—88《钢结构的设计规范》。

3）QB/KS1002—9《钢结构插接式货架技术条件》。

二、货架使用的主要材料材质、规格与标准

1、材  质：精整优质钢带，材质为Q235；矩管材质为Q215。

2、立柱：采用Q235材质冷轧钢带、磨具冷弯成型。

3、横  梁：采用Q235冷扎钢带、冷弯高频焊接成型。

4、螺栓力学性能符合GB3098·1—82规定的性能要求。

三、货架型材强度指标

货架型材的强度标准（N/ mm2）GB6723—86指标

| 钢号 | 钢材种类 | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS400 | 冷弯型钢 | 205 | 120 | 310 |

四、货架焊接强度指标 （JB/T5323—91指标N/ mm2）

| 钢材 |  | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢号 | 钢材种类 | 抗拉 | 抗压 | 抗剪 | 抗拉、抗压、抗弯 |
| SS400 | 冷弯型钢 | 175 | 205 | 120 | 140 |

五、货架表面处理工艺及颜色

1、粉末性能技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 色泽均匀无杂质粉末物 |
| 粒度：180目筛余物％ | ≤0.5％ |
| 熔融流动性倾斜法65℃ 0±2℃/30min | 20-55 |
| 胶化时间（180℃±2℃）秒 | 60-420 |

2、表面涂层采用通过ISO9000质量认证企业生产的高品质环氧聚脂粉沫。

3、环氧/聚酯粉末（M）

该系列粉末是以环氧/聚酯系列为基础，因为改善了涂膜性能、耐过度烘烤和耐盐水喷雾性能，使它成为一种用途更广泛的粉末涂料，具有优良的附着力、耐腐蚀性、抗冲击性、保光性，光泽可以从5-95％、固化条件为180℃×20分钟，该粉末广泛用于家用电器、交通车辆、仪器仪表、金属家具等室内装饰性和防腐性工件表面涂装。

4、被涂工件的前处理

被涂工件在涂装前对其基本表面进行前处理是一个十分重要的环节，为了得到高质量得粉末涂膜，工件表面应是清洁、干燥、无油污得金属件。

工件前处理一般分为两种：一类是机械处理法，如喷沙、砂纸打磨、金属刷去锈等；另一类是化学处理法，如去油酸洗、磷酸盐和化学氧化处理，良好的预处理工艺，可以增强涂层的附着力和防腐性。

5、粉末涂料涂层的施工

粉末涂料是按静电喷涂工艺要求制造的，喷涂时可使用手动喷枪或多只枪组成的自动流水线。

粉末涂料从供粉器送入，被气流输送到喷枪，由喷枪使粉末带上供电荷，带电粉末借助气流被吸附在接地工件上，一般控制高压为50-75KV, 工件涂层均匀厚度应在50--80微米之间，带静电荷的粉末吸附在工件上后，具有较大的吸引力，一般的气流或轻微震动均不能使粉末脱落

| 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H) | 数量 |  | 单价 |  | 价格小计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型货架主架 | 2600内*1200*3000*2层板 | 18 | 组 |  |  |  |  |  |
|  | 副架 |  | 78 | 组 |  |  |  |  |  |
|  | 跨梁 | 1200 | 384 | 根 |  |  |  |  |  |
|  | 货架拆分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立柱 | H3000*C90*70*2.0 | 228 | 根 | 108.29 | 元 | 24690.00 | 元 |  |
|  | 横梁 | 2600*120*50*1.5 | 384 | 根 | 87.20 | 元 | 33484.80 | 元 |  |
|  | 横拉撑 | L1138*C40*24*1.2 | 228 | 根 | 9.65 | 元 | 2200.00 | 元 |  |
|  | 斜拉撑 | L1458*C40*24*1.2 | 456 | 根 | 8.88 | 元 | 4049.28 | 元 |  |
|  | 跨梁 | L=1200 | 384 | 根 | 41.00 | 元 | 15744.00 | 元 |  |
|  | 防撞梁 | L=1200 | 12 | 根 | 132.75 | 元 | 1593.00 | 元 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 81761.08 |  |  |
|  | 运费 | 含税 |  |  |  |  | 3200 |  |  |
|  | 安装 | 含税 |  |  |  |  | 7900 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 92861.08 |  |  |
|  | 增值税价位 |  |  |  |  |  | 103490.00 |  |  |

货架制作技术设计参数方案说明报价

二，交货时间，付款方式。

- 交货时间：乙方应保证在　2020　年　　月　日前交货（合同签订收到定金后15-20   日内.不可抗拒的因素除外.），具体交货时间以甲方通知为准。乙方要按时按地交货。

预交定金：   元整             安装完毕付清余款： 元整

2、交货地

3、安装调试：交货后由乙方负责免费进行安装、调试。安装、调试完毕，由甲方按照双方约定标准进行验收。若产品存在质量问题，则甲方应在安装、调试后六个工作日内向乙方提出异议，乙方需在收到异议后的十个工作日之内负责免费更换或调整；如产品与合同规定不符，乙方负责在甲方提出异议后十个工作日内无偿更换或退货，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

三、质保期：质保期1年，长期维修。质保期内免费维修，质保期满后人为因素除外（收取材料费用和运费）。

四，争议解决

1、甲方中途因自身原因解除合同的，无权要求返还定金，乙方中途解除合同的，应双倍返还定金。

2、本协议项下产生的争议，由双方协商、协商不成由甲方所在地法院受理。

五、其  他

1、本合同在双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章后生效。

2、本合同一式二份，甲方留存一份，乙方留存一份，二份具有同等法律效力。

3、合同未尽事宜，可签订补充协议或附件予以补充，且附件和补充协议具有与本协议同等法律效力。

4、合同扫描件与原件具有相同法律效力。

甲方：                                       乙方：北京顺宏恒业货架有限公司

法人代表：                                    法人代表：

委托代理人：孙经理　　　　　　　　　          委托代理人：李丽

电话：19831788629                          电话 13683619292

传真：                                       传真：010-60244020

日期：2020年12月3日                       日期：2020年12月3日