版本：V1.0

工装需求说明书 通风加热电路板烧录&测试 （SF23_HW）

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 张令超 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2020.11.29 |  |

目  录

1	工装用途	1

2	制作内容	1

2.1针板模块	1

2.2台架改制	3

3	附加说明	3

1、工装用途

工装用于通风加热电路板（SF23_HW_V0.0.7）程序烧录及功能测试。

2、制作内容

工装为分体式结构，分为通用台架和针板模块两部分。通用台架为已有成品，本次新制作通风加热电路板（SF23_HW_V0.0.7）专用针板模块，以及对通用台架进行开孔改制，制作时光华荣昌提供台架实物。

2.1、针板模块

本部分为全新制作，需适配已有通用台架，针板模块样式示意如下图。

● 基本要求

| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试产品 | 通风加热集成电路板（SF23_HW_V0.0.7） |  |
| 2 | 适配台架 | 商用车集成电路板性能测试通用台架 | 按实物适配 |
| 3 | 主体材质 | 黑色电木（针板）、透明亚克力（顶板） | 参考已有模块 |
| 4 | 工位布置 | 单工位检测 |  |
| 5 | 下针面 | 底面下针 |  |
| 6 | 被测板尺寸 | 80mm×30mm×23mm | 含元器件及连接器 |
| 7 | 探针寿命 | 100,000次 | 探针应方便更换 |
| 8 | 其他 | 在针板上安装开关针，用于探测被测板是否压合到位。安装在被测板几何中心正下方。 |  |

● 检测下针点及接甩线

共22个下针点，其中检测点18个，烧录点4个

| 接甩线要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 接甩线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 | 备注 |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |  |
| 1 | 开关针 | XH 2P 2.54mm插头 | 0.5 | 150 | 略 |  |
| 2 | 检测针 | 直接焊在转接板上 | 无 | 无 | 无 |  |

● 刻字要求

在模块空白位置标刻产品型号信息。内容：“SF23_HW_V0.0.7”，字高：5mm。

2.2、台架改制

● 对原台架进行改制，在左侧面开孔并安装固定烧录器，如下图示意。

● 在机箱内通过螺柱加装1个风扇.。

3、附加说明

光华荣昌提供被测板制板文件及实物样件。

光华荣昌提供XH 2P 2.54mm插头（含导线）。

光华荣昌提供探针转接板。

光华荣昌提供烧录器、风扇。

光华荣昌提供通用台架实物。

供应商按1:1数量提供测试针配件。

供应商须回传针板模块数模及图纸资料。

----------------------------完----------------------------