版本：V1.0

工装需求说明书 客车ECU总成测试 （350610200）

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 张令超 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2020.12.31 |  |

目  录

1	工装用途	1

2	制作内容	1

2.1 台架机箱部分	2

2.2 针板模块部分	9

3	附加说明	10

1、工装用途

工装用于客车ECU（350610200）功能测试。样式见附图。

2、制作内容

整套针板测试工装为全新制作，应具有足够强度，以保证使用过程不变形。

2.1 台架机箱部分

● 基本要求

| 台架基本要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| 1 | 工件文件 | 无 |  |
| 2 | 输入电压 | AC220V |  |
| 3 | 检测连接方式 | 手动针板压合 |  |
| 4 | 机箱部分尺寸 （L×W×H） | 315mm×270mm×110 | 可适当调整 |
| 5 | 主体材质 | 电木（黑色） |  |
| 6 | 工位布置 | 单工位检测 |  |
| 7 | 下针面 | 单侧面下针 |  |
| 8 | 被测件尺寸） | 136mm×126mm×42mm |  |
| 9 | 其他 | 机箱底部四角安装垫块 |  |

● 附件安装、开孔及刻字

机箱正面安装显示屏（D1）、检测开关（S1）、检测状态指示灯（L1）、检测合格指示灯（L2）、检测不合格指示灯（L3）。机箱背面安装电源座（B1）、上位机接口（I/O1）。机箱左侧面安装编码开关（E1）、编码开关保护罩（C1）。机箱右侧面安装主板升级接口（I/O2）。机箱内部底面安装单头铜螺柱（B1~B6）。机箱内部背面安装开关电源（P1）。

机箱两侧开提手位孔。

机箱正面标刻“检测”、“检测状态”、“合格”、“不合格”。机箱背面标刻“电源”、“上位机接口”。机箱左侧面标刻“编码开关”。机箱右侧面标刻“主板升级口”刻字。

| 附件要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 型号/参数 | 备注 |
| 1 | 显示屏（D1） | JLX12864G-102 | 光华荣昌提供 |
| 2 | 检测开关（S1） | L16A，24V，三脚，复位，绿色 |  |
| 3 | 检测状态指示灯（L1） | ADP8-2S，5V，两脚，黄色 |  |
| 4 | 合格指示灯（L2） | ADP8-2S，5V，两脚，绿色 |  |
| 5 | 不合格指示灯（L3） | ADP8-2S，5V，两脚，红色 |  |
| 6 | 电源座（B1） | AC-01A，带保险、开关 |  |
| 7 | 上位机接口（I/O1） | USB BF-180 | 光华荣昌提供 |
| 8 | 编码开关（E1） | EC11，梅花柄，15mm | 光华荣昌提供 |
| 9 | 编码开关保护罩（C1） | L16A开关保护罩，方形，24x22x15 | 光华荣昌提供 底面需垫高 |
| 10 | 主板升级接口（I/O2） | 22011-8A | 光华荣昌提供 |
| 11 | 单头铜螺柱（B1~B6） | M3x6+10 |  |
| 12 | 开关电源（P1） | MS-50-24/220V转24V |  |

| 开孔要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开孔名称 | 要求/参数 | 备注 |
| 1 | 提手位 | 双侧面开90mm×20mm长圆孔 |  |

| 刻字要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标刻内容 | 要求/参数 | 备注 |
| 1 | “检测” | 字高5mm |  |
| 2 | “检测状态” | 字高5mm |  |
| 3 | “合格” | 字高5mm |  |
| 4 | “不合格” | 字高5mm |  |
| 5 | “电源” | 字高5mm |  |
| 6 | “上位机接口” | 字高5mm |  |
| 7 | “编码开关” | 字高5mm | 避让保护罩 |
| 8 | “主板升级接口” | 字高5mm |  |

● 接、甩线要求

电源座与开关电源220V输入端间接线。开关电源24V输出端甩线。

| 序号 | 接线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |
| 1 | 电源座（B1）-L | 开关电源（P1）-L | 1.5 | 略 | 红 |
| 2 | 电源座（B1）-N | 开关电源（P1）-N | 1.5 | 略 | 黑 |
| 3 | 电源座（B1）-GND | 开关电源（P1）-GND | 1.5 | 略 | 三色线 |
| 4 | 开关电源（P1）-24V正 | 无 | 0.75 | 300 | 红 |
| 5 | 开关电源（P1）-24V负 | 无 | 0.75 | 300 | 黑 |

2.2、针板模块部分

● 基本要求

| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试产品 | 客车ECU（350610200） |  |
| 2 | 主体材质 | 电木、亚克力 |  |
| 3 | 工位布置 | 单工位检测 |  |
| 4 | 下针面 | 单侧面下针 |  |
| 5 | 被测件尺寸 | 136mm×126mm×42mm |  |
| 6 | 探针寿命 | 100,000次 | 探针应方便更换 |
| 7 | 其他 | 在针板上安装开关针，用于探测被测件是否压合到位。开关针位置注意避让转接板。 |  |

● 检测下针点及接甩线

共42个下针点。

| 接甩线要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 接甩线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 | 备注 |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |  |
| 1 | 开关针 | XH 2P 2.54mm插头 | 0.5 | 400 | 略 |  |
| 2 | 检测针 | 直接焊在转接板上 | 无 | 无 | 无 |  |

● 刻字要求

无。

3、附加说明

光华荣昌提供被件数模文件及实物样件。

光华荣昌显示屏、上位机接口、编码开关、编码开关保护罩、主板升级接口。

光华荣昌提供XH 2P 2.54mm插头（含导线）。

光华荣昌提供探针转接板。

光华荣昌提供台架参考样品实物。

上述未提及附件由供应商提供。

供应商按1:1数量提供测试针配件。

供应商须回传针板模块数模及图纸资料。

----------------------------完----------------------------