试  验  报  告

试验名称：扭矩测试（苏宁铜螺母）

| 主检： |  | 日期： | 2021年2月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜三角座 | 车 型 | BC316-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501D/502D | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 郭立冬 | 送样日期 | 2021年2月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年2月20日 |
| 试验项目 | 扭矩测试（苏宁铜螺母） |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | 只判定最小测试扭矩，记录破坏时扭矩。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年2月20日—2021年2月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭矩扳手 | / | 10—110N.m | / | ±3% | 2021年6月6日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 最小扭矩测试24 N.m。 - 破坏扭矩，以25 N.m、26 N.m、28 N.m、30 N.m往上加力，直至样件破坏，并记录破坏时扭矩。

2、评价标准

- 最小破坏扭矩≥24 N.m - 记录破坏时扭矩

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 状态描述. BC316外后视镜 三角座左 025-001; - 扭矩测试24 N.m未破坏。 - 破坏扭矩是51N.m 。. BC316外后视镜 三角座右 025-002; - 扭矩测试24 N.m未破坏。 2、破坏扭矩是54N.m 。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-0 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜三角座 |
| 规格型号 | 5CG 857 501D/502D |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**