试  验  报  告

试验名称：升降两孔气阀爆破试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 升降两孔气阀 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0000060 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘学博 | 送样日期 | 2021年3月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月9日 |
| 试验项目 | 升降两孔气阀爆破试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月9日—2021年3月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | 0-100℃ | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±2℃ | 2021年11月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

第一步：在70℃条件下，气阀总成加压到1.0兆帕，保温10分钟。 第二部：将压力升到1.1兆帕，保压1分钟。 第三部：将压力升到1.2兆帕，保压1分钟。 第四部：重复以上操作压力每增压0.1兆帕，并保压1分钟直到气阀总成爆破为止，记录相关数据。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

名称; 编号; 爆破压力值（Mpa）; 状态描述. 透明; 黑色; 透明; 黑色. 升降两孔气阀; 038-001; 1.0; 1.0; 保压2min30s时爆破; 保压6min26s时爆破. 038-002; 1.0; 1.0; 保压1min3s时爆破; 保压2min1s时爆破. 038-003; 1.0; 1.0; 保压1min5s时爆破; 保压3min17s时爆破. 038-004; 1.0; 1.0; 保压1min29s时爆破; 保压6min32s时爆破. 038-005; 1.0; 1.0; 保压33s时爆破; 保压1min1s时爆破.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | 重卡 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 升降两孔气阀 |
| 规格型号 | BPC0000060 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**