试  验  报  告

试验名称：减震器耐久

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2020年6月24日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 底座模块化 | 车 型 | 1.0升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 002-001 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 朱应绪 | 送样日期 | 2021年1月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月12日 |
| 试验项目 | 减震器耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | 注：由于设备无法达到1.0Hz，故只做2.5Hz、2.0Hz、1.5Hz的。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月12日—2021年2月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧疲劳试验机 | Q-056 | TPJ-20A | 济南新东岳试验仪器有限公司 | / | 2021年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 恒定气压：1.0Mpa。 - 减震器中间高度，振幅为±25mm。 - 气囊气阀等按要求安装，每项完成进行气密性检测。 - 阻尼器需充分冷却，每项完成后进行停止检查，冷却2H以上。

2、评价标准

正常工作压力下减振系统365万次耐久后，工作正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

365万次耐久后，减震器功能正常，无损坏。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 1.0升级 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 底座模块化 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**