试  验  报  告

试验名称：靠背角度调节操纵力

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 新M3000左空气悬浮座椅/20内饰/阻尼可调/报警锁扣 | 车 型 | M3000-S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | DZ15221510150 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李朝峰 | 送样日期 | 2021年1月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月4日 |
| 试验项目 | 靠背角度调节操纵力 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 102075-2016 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月4日—2021年1月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | ±0.1N | 2021年12月09日 |
| 2 | 直角尺 | L-095 | — | —— | 1mm | 2021年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

扳起座椅靠背角度调节机构的调节锁止手柄，使靠背可以转动，测出扳动手柄的力。

2、评价标准

单锁止≤68N 双锁止≤150N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品编号; 解锁操作力（N）. 004-001; 20.9. 004-002; 21.3. 004-003; 20.5. 004-004; 21.9. 004-005; 22.5.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | M3000-S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 新M3000左空气悬浮座椅/20内饰/阻尼可调/报警锁扣 |
| 规格型号 | DZ15221510150 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**