试  验  报  告

试验名称：4-6变径接头尺寸测量和耐压测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-6变径接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 9件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 | 送样日期 | 2021年3月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月15日 |
| 试验项目 | 接头尺寸测量和折弯强度 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月12日—2021年3月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年11月9日 |
| 2 | 视频测量仪 | Q-009 | JVL-250 | 贵阳新天光电科技有限公司 | (3+L/200)um | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.按样品测量尺寸。 - 2.按下表做性能测试。 No.; 检测项目; 特性; 技术要求或规范. 1; φ4接头 垂直方向 折弯强度; 【2】; 分别在常温和-40℃，垂直方向施加压力，接头折弯压力≥300N，不能有断裂. 2; φ4接头 水平方向 折弯强度; 【2】; 分别在常温和-40℃，水平方向施加压力，接头折弯压力≥60N，不能有断裂. 3; φ6接头 垂直方向 折弯强度; 【2】; 分别在常温和-40℃，垂直方向施加压力，接头折弯压力≥450N，不能有断裂. 4; φ6接头 水平方向 折弯强度; 【2】; 分别在常温和-40℃，水平方向施加压力，接头折弯压力≥100N，不能有断裂.

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

- 样品测试数据 样品名称; 尺寸编号; 样品编号; 结果（mm）. 4-6竹节接头; 1; 1#; 4.965. 2#; 4.996. 3#; 4.978. 4#; 4.956. 5#; 4.991. 2; 1#; 3.620. 2#; 3.621. 3#; 3.639. 4#; 3.584. 5#; 3.58. 3; 1#; 8.875. 2#; 8.915. 3#; 8.928. 4#; 8.920. 5#; 8.902. 4; 1#; 5.515. 2#; 5.556. 3#; 5.577. 4#; 5.523. 5#; 5.448. 5; 1#; 3.068. 2#; 3.068. 3#; 3.093. 4#; 3.095. 5#; 3.071. 6; 1#; 9.980. 2#; 9.962. 3#; 9.898. 4#; 9.889. 5#; 9.926. 7; 1#; 2.998. 2#; 2.937. 3#; 2.980. 4#; 2.897. 5#; 2.885. 8; 1#; 5.398. 2#; 5.376. 3#; 5.397. 4#; 5.463. 5#; 5.398. 9; 1#; 8.951. 2#; 8.930. 3#; 8.907. 4#; 8.940. 5#; 8.927. 10; 1#; 2.233. 2#; 2.191. 3#; 2.265. 4#; 2.212. 5#; 2.205. 11; 1#; 3.665. 2#; 3.674. 3#; 3.676. 4#; 3.725. 5#; 3.682. 12; 1#; 6.673. 2#; 6.708. 3#; 6.693. 4#; 6.705. 5#; 6.700. 13; 1#; 4.239. 2#; 4.235. 3#; 4.245. 4#; 4.217. 5#; 4.206. 14; 1#; 1.751. 2#; 1.727. 3#; 1.762. 4#; 1.764. 5#; 1.747. 15; 1#; 1.951. 2#; 1.901. 3#; 1.946. 4#; 1.968. 5#; 1.930. 16; 1#; 4.441. 2#; 4.394. 3#; 4.436. 4#; 4.422. 5#; 4.408. 17; 1#; 6.910. 2#; 6.927. 3#; 6.908. 4#; 6.945. 5#; 6.917. 2.接头折弯强度数据（单位：N） 测量项目; 测量环境; 样件编号; 测量结果（N）. Φ4接头垂直方向折弯强度; 常温; 042-001; 362.58; 418.04; 435.24; 391.88; 383.32. -40°; 042-002; 346.58; 428.58; 383.04; 435.20; 371.08. Φ4接头水平方向折弯强度; 常温; 042-003; 126.42; 127.42; 125.30; 114.76; 100.16. -40°; 042-004; 111.72; 138.10; 126.42; 136.24; 114.95. Φ6接头垂直方向折弯强度; 常温; 042-005; 604.72; 534.62; 610.04; 627.12; 566.42. -40°; 042-006; 638.10; 604.88; 680.32; 595.32; 688.78. Φ6接头水平方向折弯强度; 常温; 042-007; 222.8; 221.02; 216.26; 216.18; 217.84. -40°; 042-008; 242.30; 257.18; 239.18; 247.4; 234.44.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 4-6变径接头 |
| 规格型号 | BPC0010098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**