试  验  报  告

试验名称：限位块强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声明

⑴报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶报告涂改无效

⑷复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹送样检测仅对样品负责。

⑺电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地址：北京市昌平区流村镇工业园区

电话：(010)60793358-5711邮编：102200

| 样品名称 | BC316-0后视镜总成 | 车 型 | BC316-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501D/5CG 857 502D | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 后视镜技术开发部 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 郭立冬 | 送样日期 | 2021年3月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月10日 |
| 试验项目 | 限位块强度 |  |  |
| 试验标准 | TL82036-2006中4.5.3项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月10日—2021年3月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-023 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | R-005 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |
| 3 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 4 | 高压加速老化试验机 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≥60Nm,试验后不出现破裂和塑性形变的情况。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

温度; 样品名称; 样品编号; 向内N.m; 向外N.m; 状态描述. RT; BC316-外镜左; 040-005; 60.88; 64.97; 试验后，未出现破裂和塑性形变的情况。. -40℃; BC316-外镜右; 040-006; 62.52; 63.71; 试验后，未出现破裂和塑性形变的情况。. 55℃; BC316-外镜左; 040-007; 65.90; 64.55; 试验后，未出现破裂和塑性形变的情况。. 55℃/95%; BC316-外镜右; 040-007; 63.43; 64.97; 试验后，未出现破裂和塑性形变的情况。. 注：力臂为0.238m.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求;不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-0 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | BC316-0后视镜总成 |
| 规格型号 | 5CG 857 501D/5CG 857 502D |
| 样品状态 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**