试  验  报  告

试验名称：手动折叠耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | BC316-0外后视镜总成 | 车 型 | BC316-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501D/5CG 857 502D | 样品数量 | 2 |
| 委托单位 | 后视镜技术开发部 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 郭立冬 | 送样日期 | 2021年3月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月15日 |
| 试验项目 | 手动折叠耐久性 |  |  |
| 试验标准 | TL 82036-2006中4.5.1项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月15日—2021年3月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后视镜折叠耐久试验台 | N-092 | ZDNJ | 上海聚德永升测控系统有限公司 | ±5％ | 2021年4月8日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±0.5℃ | 2021年12月9日 |
| 3 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验环境; RT; -40℃; +55℃; +55℃,95%RH. 向前次数; 250; 125; 62; 63. 向后次数; 1000; 500; 248; 252.

2、评价标准

试验后的折叠力矩满足14±4Nm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品编号 项目; 040-003; 040-004; 状态描述. 折叠力矩N·m; 试验前; 行车方向; 14.50; 14.82; 试验后，后视镜手动调节功能正常。. 行车反方向; 12.59; 13.08. 试验后; 行车方向; 13.47; 12.56. 行车反方向; 9.11; 10.62. 注：力臂为0.238m. |
| 2、结果照片 |  |
| 常温试验次数 高温干燥试验次数 |  |
| 低温试验次数 高温潮湿试验次数 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-0 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | BC316外后视镜总成 |
| 规格型号 | 5CG 857 501D/5CG 857 502D |
| 样品状态 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**