试  验  报  告

试验名称：破坏性试验（破坏力）

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC阀 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月23日 |
| 试验项目 | 破坏性试验（破坏力） |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月23日—2021年3月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年7月28日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 3 | 储气罐 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、高温80℃下给气阀接入1.5MPa气源，拉动补偿气缸一端，至阀体和补偿气缸两部分均在极限位置； 2、逐渐增加拉力，至阀体损坏，记录此时力值。

2、评价标准

破坏力＞500N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 力值（N）; 状态描述. VDC阀; 041-019; 288.68; 活塞帽脱落. 041-020; 250.96; 补偿气缸壳体端盖处破碎，活塞帽脱落。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | VDC阀 |
| 规格型号 | BPC0010077 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**