试  验  报  告

试验名称：VDC阀摩擦力试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC阀 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月23日 |
| 试验项目 | VDC阀摩擦力试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月23日—2021年3月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 2 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、高温80℃下，气阀放置8h，无需充气； 2、用拉力计拉动阀体端阀杆，使阀杆缓慢匀速移动，读取拉力计示数； 3、用拉力计拉动补偿气缸端阀杆，是阀杆缓慢匀速移动，读取拉力计示数； （读取阀杆刚开始运动时的瞬时拉力和稳定后的拉力）

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 阀体端; 补偿气缸端. 瞬时拉力（N）; 稳定后拉力（N）; 瞬时拉力（N）; 稳定后拉力（N）. VDC阀; 041-013; 5.4; 2.1; 6.3; 4.4. 041-019; 6.6; 3.5; 8.1; 4.6. 041-020; 5.9; 2.3; 5.7; 6.2. VDC阀（带阻尼自适应）; 041-014; 10.6; 5.6; 19.6; 5.4. 041-015; 16.6; 17.5; 20.2; 5.9. 041-016; 13.2; 16.9; 22.2; 3.4.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | VDC阀 |
| 规格型号 | BPC0010077 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**