试  验  报  告

试验名称：模拟人体进出

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2020年6月24日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排座椅 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A00107670 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 吴效伟 | 送样日期 | 2021年3月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月19日 |
| 试验项目 | 模拟人体进出 |  |  |
| 试验标准 | BAS 318-2018 4.5.3 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月19日—2021年3月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | / | / |
| 2 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | FARO | 0.052mm | 2021年8月24日 |
| 3 | 三维H点装置 | Q-017 | HPM-Ⅰ | 天津汽车研究院 | / | / |
| 4 | 倾角仪 | Q-002 | DP-180 | 爱测易 | 0.1° | 2021年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

模拟人体进出试验方法如下 a) 实车状态下，将体压分布传感器布置在座椅表面上，选取5%女性（45 kg～54 kg）、50%男性（81 kg～90 kg）、95%男性（109 kg～125 kg）各两名，进行模拟上下车动作（进入-收腿-调整坐姿-准备下车-放腿并下车），录像机记录人员进出动作，体压分布传感器记录上下车的体压云图，由北汽座椅主管工程师选取对座椅最严苛的体压云图； b) 准备一个三维假人模型制造的压头，三维假人模型按照SAE J826—2015的50%假人；压头包一层12 mm厚的泡沫和牛仔布； c) 把座椅总成固定在模拟人体进出的试验台上，座椅调整在设计位置，模拟选取的人体进出座椅轨迹编制机器人的运行程序； d) 每个上下车动作，机器人的模拟路线参考点需超过4个；这几个点必须是乘员压力分布点提取的数值； e) 假人的体压分布需尽可能的接近选取的体压云图。 f) 试验频率：4.5次/分； g) 试验次数：20000次。

2、评价标准

a) 不允许有缝线断裂现象； b) 旁侧板不应出现脱落、断裂现象； c) H点最大变动在试验前±15 mm范围内； d) 带有通风、加热、SBR等电器件的座椅，电器件应工作正常； e) 座椅面套不应出现漏底布、缝纫线断裂（PVC、PU类人造革）；表皮面料磨破（麂皮）；涂层大面积脱落、皮胎破损（真皮）。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验后： - 未出现缝线断裂现象； - 该座椅没有护板，不做评价； - H点最大变动为6.5mm； - 该座椅没有此类功能，不做评价； - 座椅面套未出现漏底布、缝纫线未断裂；表皮表面未磨破。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排座椅 |
| 规格型号 | A00107670 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**