试  验  报  告

试验名称：实用性异响评价

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排座椅 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A00107670 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 吴效伟 | 送样日期 | 2021年3月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月9日 |
| 试验项目 | 实用性异响评价 |  |  |
| 试验标准 | BAS318-2018 4.6.3 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月9日—2021年3月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

座椅实用性异响评价试验方法如下，试验后应满足4.6.3的要求。 模拟实车状态将座椅固定在夹具上，（75±5）kg的试验员模拟乘员上下车及乘坐后的动作： a) 模拟乘员上车过程，臀部在座垫上方200 mm处自由落下； b) 乘坐时，前后、左右晃动臀部及背部； c) 完成各调节机构的全行程操作（最大行程时松开手柄）； d) 用手水平击打座椅靠背上边缘。

2、评价标准

试验过程中无异响产生（吱嘎声响、敲打声响、各零部件之间的摩擦异响等）。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验过程中未出现异响产生（吱嘎声响、敲打声响、各零部件之间的摩擦异响等）。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排座椅 |
| 规格型号 | A00107670 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**