试  验  报  告

试验名称：卧铺框架疲劳耐久

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 上卧铺总成 | 车 型 | GTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H470400000212 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 卢海涛 | 送样日期 | 2021年3月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月14日 |
| 试验项目 | 卧铺框架疲劳耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | H470400000211、H470400000213以及 H470400000214这3种上卧铺总成与H470400000212结构相同或近似，只是面料不同，不影响试验结果，故本报告涵盖H470400000211、H470400000213、 H470400000214。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月14日—2021年3月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2021年12月09日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

卧铺两端固定，在卧铺板中部以Φ300mm的圆板垂直向下加载1500N，进行20000次。

2、评价标准

卧铺板不得出现裂纹及损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验后，卧铺板未出现裂纹及损坏。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | GTL |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 上卧铺总成 |
| 规格型号 | H470400000212 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**