试  验  报  告

试验名称：加载振动耐久

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 上卧铺总成 | 车 型 | GTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H470400000212 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 卢海涛 | 送样日期 | 2021年3月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月17日 |
| 试验项目 | 加载振动耐久 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | H470400000211、H470400000213以及 H470400000214这3种上卧铺总成与H470400000212结构相同或近似，只是面料不同，不影响试验结果，故本报告涵盖H470400000211、H470400000213、 H470400000214。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月17日—2021年3月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406 | 北京航天希尔技术有限公司 | —— | 2021年9月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

放置100Kg沙袋，沙袋与卧铺接触面积不小于0.5m2，振动方向上下方向，振动频率15Hz，按以下要求进行1个循环（5.9m/s2(0.6g)6万次→9.8m/s2(1.0g)2.5万次→13.7m/s2(1.4g)0.7万次→17.7m/s2(1.8g)0.15万次→23.5m/s2(2.4g)0.03万次），在室温下进行4个循环。

2、评价标准

试验后，翻转机构不损坏失灵，总成不损坏，卧铺连接点不分离。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验后，翻转机构未损坏失灵，总成未损坏，卧铺连接点未分离。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | GTL |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 上卧铺总成 |
| 规格型号 | H470400000212 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**