试  验  报  告

试验名称：抗疲劳强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年4月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | BC316-1外后视镜总成 | 车 型 | BC316-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501K/5CG 857 502K | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 郭立冬 | 送样日期 | 2021年4月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年4月7日 |
| 试验项目 | 抗疲劳强度 |  |  |
| 试验标准 | TL82036-2006中4.5.3项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年4月7日—2021年4月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2021年9月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

固定要求 后视镜总成按照实际装配状态安装在振动台上； 振动方向 与安装位置垂直 ； 试验持续时间 24小时，耐久试验频率为3～6次/min； 频率 平滑过渡10～60Hz/60～10Hz； 振幅值 在10～16Hz/16～10Hz范围内常数±3mm； 加速度 在16～60Hz/60～16Hz范围内常数±30m/s2； 频率变化时间 1倍频程1分钟。

2、评价标准

1、1）试验后功能正常，外观良好，无变形，裂纹，断裂等损坏； 2）各部件匹配良好，卡接牢固无松动； 3) 振动试验后，各部件匹配处因磨损出现白色粉末为正常现象； 2、试验前后在按压、调整或折叠时，在任何驾驶状态下都不得有破坏性的噪音，如吱吱声等。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称; 样品编号; 结果描述. BC316外后视镜总成左; 071-001; 1、试验后功能正常，外观良好，无变形，裂纹，断裂等损坏； 2、各部件匹配良好，卡接牢固无松动； 3、试验前后在按压、调整或折叠时，在任何驾驶状态下未发现有破坏性的噪音，如吱吱声等。. BC316外后视镜总成右; 071-002; 1、试验后功能正常，外观良好，无变形，裂纹，断裂等损坏； 2、各部件匹配良好，卡接牢固无松动； 3、试验前后在按压、调整或折叠时，在任何驾驶状态下未发现有破坏性的噪音，如吱吱声等。. BC316外后视镜总成左; 071-003; 试验后，转轴断裂。. BC316外后视镜总成右; 071-004; 1、试验后功能正常，外观良好，无变形，裂纹，断裂等损坏； 2、各部件匹配良好，卡接牢固无松动； 3、试验前后在按压、调整或折叠时，在任何驾驶状态下未发现有破坏性的噪音，如吱吱声等。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-1 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | 成都光华智能 |
| 样品名称 | BC316-1后视镜总成 |
| 规格型号 | 5CG 857 501K/5CG 857 502K |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**