试  验  报  告

试验名称：VDC阀带气压拉力试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC阀 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年3月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月18日 |
| 试验项目 | VCD阀带气压拉力试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月18日—2021年3月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |
| 2 | 储气罐 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、常温20℃下，气阀放置1h，测试气压分别是0.6MPa，0.8MPa,1.0MPa，1.2MPa； 2、用拉力计拉动阀体端阀杆，使阀杆缓慢匀速移动，读取拉力计示数； 3、用拉力计拉动补偿气缸端阀杆，使阀杆缓慢匀速移动，读取拉力计示数； （读取阀杆刚开始运动时的瞬时拉力和稳定后的拉力）

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 测试气压; 阀体端; 补偿气缸端. 瞬时拉力（N）; 稳定后拉力（N）; 瞬时拉力（N）; 稳定后拉力（N）. VDC阀; 041-001; 0.6Mpa; 20.2; 26.7; 51.2; 46.3. 0.8Mpa; 34.4; 31.5; 66.6; 56.6. 1.0Mpa; 44.4; 45.7; 74.4; 72.1. 1.2Mpa; 51.6; 52.7; 88.8; 81.2. 041-002; 0.6Mpa; 16.2; 27.5; 54.0; 48.6. 0.8Mpa; 34.4; 35.2; 66.6; 59.7. 1.0Mpa; 43.3; 44.9; 78.2; 72.5. 1.2Mpa; 50.7; 52.2; 90.2; 85.5. 041-003; 0.6Mpa; 14.5; 17.6; 55.0; 47.6. 0.8Mpa; 37.7; 36.4; 62.2; 58.6. 1.0Mpa; 43.3; 41.6; 73.3; 68.8. 1.2Mpa; 52.4; 56.5; 92.2; 85.5. VDC阀（带阻尼自适应）; 041-004; 0.6Mpa; 29.8; 31.6; 50.4; 46.2. 0.8Mpa; 37.7; 40.2; 60.2; 59.2. 1.0Mpa; 46.6; 49.2; 74.8; 66.2. 1.2Mpa; 54.4; 57.6; 92.2; 86.6. 041-005; 0.6Mpa; 29.6; 30.2; 46.4; 46.2. 0.8Mpa; 37.7; 39.8; 62.4; 58.2. 1.0Mpa; 46.4; 45.2; 80.2; 72.5. 1.2Mpa; 54.4; 56.6; 93.4; 87.7. 041-006; 0.6Mpa; 29.6; 32.4; 54.6; 44.2. 0.8Mpa; 39.2; 38.3; 60.2; 55.4. 1.0Mpa; 46.4; 46.2; 77.7; 64.4. 1.2Mpa; 52.2; 56.4; 94.5; 86.3. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | VDC阀 |
| 规格型号 | BPC0010077 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**