试  验  报  告

试验名称：耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC阀 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年3月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月5日 |
| 试验项目 | 耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月5日—2021年4月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气阀耐久试验台 | R-087 | / | 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 用水检方法检测5个样件的气密性，记录VDC阀气囊端、排气端、补偿气缸顶部、补偿气缸端盖、阀体端盖五处漏气状态； - 用气密检漏仪再次检测5个样件的气密性，保压时间10s中，记录VDC阀气囊端、排气端的漏气量； - 将VDC阀和手柄拉线布置在气阀耐久试验台上； - 设置试验条件：气压0.7~0.8MPa，频率3Hz，振幅±2.5mm； - 开启试验台，5个样件的排气口试验时应有明显的排气现象； - 试验昼夜连续进行，每隔20万次用水检方法检测VDC阀气囊端和排气端的漏气状态并进行记录； - 试验进行500万次后结束，用水检方法检测5个样件的气密性，记录VDC阀气囊端、排气端、补偿气缸顶部、补偿气缸端盖、阀体端盖五处漏气状态； 用气密检漏仪再次检测5个样件的气密性，保压时间10s中，记录VDC阀气囊端、排气端的漏气量。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验前; 样件编号; 水检法漏气状态（是/否）. 补偿气缸顶部; 补偿气缸端盖; 阀体端盖; 排气端; 阀气囊端. 036-001; 否; 否; 否; 否; 否. 036-002; 否; 否; 否; 否; 否. 036-003; 否; 1个泡/6s; 否; 否; 否. 036-004; 否; 1个泡/13s; 否; 否; 否. 036-005; 否; 否; 否; 否; 否. 样件编号; 气密检测仪漏气量（Kpa）. 排气密封; 气囊密封. 036-001; 0.81; 0.46. 036-002; 0.46; 0.23. 036-003; 1.39; 0.93. 036-004; 0.64; 1.85. 036-005; 0.46; 0.17. 试验后; 样件编号; 水检法漏气状态（是/否）. 补偿气缸顶部; 补偿气缸端盖; 阀体端盖; 排气端; 阀气囊端. 036-001; 否; 否; 否; 否; 2个泡/s. 036-002; 否; 否; 否; 1个泡/3s; 1个泡/5s. 036-003; 1个泡/10s; 1个泡/10s; 否; 1个泡/2s; 1个泡/10s. 036-004; 否; 1个泡/5s; 1个泡/10s; 1个泡/4s; 2个泡/s. 036-005; 否; 否; 否; 1个泡/7s; 3个泡/s. 样件编号; 气密检测仪漏气量（Kpa）. 排气密封; 气囊密封. 036-001; 1.376; 0.510. 036-002; 1.765; 3.940. 036-003; 5.193; 4.467. 036-004; 4.238; 7.842. 036-005; 5.918; 7.581.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | VDC阀 |
| 规格型号 | BPC0010077 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**