试  验  报  告

试验名称：头枕静态强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年4月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排座椅总成（整体式靠背） | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SCS0011842(A00107649) SCS0011823(A00107637) | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 周赛 | 送样日期 | 2021年4月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2020年4月16日 |
| 试验项目 | 头枕静态强度 |  |  |
| 试验标准 | BAS 318-2018 4.2.1 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年4月16日—2021年4月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头枕强度试验机 | N-155 | - | 天津检测中心 | 1N/0.1mm/0.1° | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.对靠背做相对H点的373N.m的向后初始作用力。确定移动后基准线r1. 2.在头枕顶部向下65mm处，通过直径165mm的头型（基准线——即头型施力的初始位置的切线，应保持在r1的位置上。），施加一个垂直于移动后基准线人r1且相对于H点的373N.m作用力。过头型做平行于r1的切线Y，r1与Y的距离为X。 3.若X小于80mm，且座椅未损坏。则继续通过头型对座椅施力达1068N。反之，则终止试验。

2、评价标准

头型的最大后移量应小于80mm. 头枕及固定装置应有足够的强度，在达到1068N的力值时，不应有损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

座位; 左侧座位; 中间座位; 右侧座位. 位移（mm）; -9.6; -64.3; -16.3. 加载到1068N时的状态; 未损坏; 未损坏; 未损坏.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排座椅总成（整体式靠背） |
| 规格型号 | SCS0011842(A00107649) SCS0011823(A00107637) |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**