版本：S1.0

工装机箱需求说明书 线束、加热垫、风扇、开关检测工装

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 张令超 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.05.08 |  |

目  录

1	工装用途	1

2	制作内容	1

2.1 附件安装要求	1

2.2 开孔要求	3

2.3 刻字要求	3

2.4 接线甩线要求	5

3	附加说明	6

1、工装用途

工装用于通风加热系统零部件功能检测。检测产品包括风扇、加热垫、开关、线束。

2、制作要求

机箱为盒式结构，应具有足够强度以保证使用过程不变形。

表1：台架基本要求

| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | AC220V |  |
| 2 | 机箱部分尺寸（L×W×H） | 350mm×200mm×110 | 可适当调整 |
| 3 | 主体材质 | 6~10mm电木（黑色） |  |

2.1 附件安装要求

机箱正面安装显示屏（D1）、检测开关（S1）、停止开关（S2）、运行指示灯（L1）、合格指示灯（L2）、不合格指示灯（L3）。

机箱正面安装12pin接插件、3pin接插件*2、10pin航空插头、8pin航空插头、4pin航空插头。

机箱背面安装电源座（B1）、上位机接口（I/O1）。

机箱左侧面安装编码开关（E1）、编码开关保护罩（C1）。

机箱右侧面安装主板升级接口（I/O2）。

机箱内部底面安装单头铜螺柱（B1~B4）、开关电源（P1）。

表2：附件要求

| 序号 | 附件名称 | 型号/参数 | 附图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏（D1） | JLX12864G-102 |  | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 2 | 检测开关（S1） | L16A，24V，三脚，复位，绿色 |  | 通过转接板安装。 转接板由光华荣昌提供。 开关及指示灯由供应商提供。 |
| 3 | 停止开关（S2） | L16A，24V，三脚，复位，红色 |  |  |
| 4 | 检测状态指示灯（L1） | 5V，两脚，φ5mm，黄色 |  |  |
| 5 | 合格指示灯（L2） | 5V，两脚，φ5mm，绿色 |  |  |
| 6 | 不合格指示灯（L3） | 5V，两脚，φ5mm，红色 |  |  |
| 7 | 12pin接插件 | / | / | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 8 | 3pin接插件*2。 | / | / | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 9 | 10pin航空插头 | GX16-10 |  | 光华荣昌提供 |
| 10 | 8pin航空插头 | GX16-8 |  | 光华荣昌提供 |
| 11 | 4pin航空插头 | GX16-4 |  | 光华荣昌提供 |
| 12 | 电源座（B1） | AC-01A，带保险、开关 |  |  |
| 13 | 上位机接口（I/O1） | USB BF-180 |  | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 14 | 编码开关（E1） | EC11，梅花柄，15mm |  | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 15 | 编码开关保护罩（C1） | L16A开关保护罩，方形，24x22x15 |  | 光华荣昌提供 底面需垫高 |
| 16 | 主板升级接口（I/O2） | 22011-8A |  | 光华荣昌提供，带转接板 |
| 17 | 单头铜螺柱（B1~B6） | M3x6+10 |  |  |
| 18 | 开关电源（P1） | MS-50-24/220V转24V |  |  |

2.2 开孔要求

机箱两侧面开90mm×20mm长圆孔提手位。

2.3 刻字要求

机箱正面标刻“检测”、“检测状态”、“合格”、“不合格”。

机箱正面标刻“线束检测区”、“开关检测区”、“加热垫检测区”、“风扇检测区”。

机箱正面标刻工装名称、公司名称、区域分割线。

机箱背面标刻“电源”、“上位机”。

机箱左侧面标刻“编码器”。

机箱右侧面标刻“主板升级”。

表3：刻字要求

| 序号 | 标刻内容 | 要求/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “检测” | 字高5mm |  |
| 2 | “停止” | 字高5mm |  |
| 3 | “运行” | 字高5mm |  |
| 4 | “合格” | 字高5mm |  |
| 5 | “不合格” | 字高5mm |  |
| 6 | “线束检测区” | 字高5mm |  |
| 7 | “开关检测区” | 字高5mm |  |
| 8 | “加热垫检测区” | 字高5mm |  |
| 9 | “风扇检测区” | 字高5mm |  |
| 10 | “电源” | 字高5mm |  |
| 11 | “上位机接口” | 字高5mm |  |
| 12 | “编码开关” | 字高5mm | 避让保护罩 |
| 13 | “主板升级接口” | 字高5mm |  |
| 14 | “通风加热系统检测工装” | 字高10mm |  |
| 15 | “线束/开关/加热垫/风扇” | 字高5mm |  |
| 16 | “安路普（北京）汽车技术有限公司” | 字高5mm |  |
| 17 | 显示区分割线 | 目视清晰 |  |
| 18 | 工件区十字分割线 | 150mm*150mm |  |

2.4接线、甩线要求

电源座与开关电源220V输入端间接线，开关电源24V输出端甩线。

表4：接甩线要求

| 序号 | 接线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |
| 1 | 电源座（B1）-L | 开关电源（P1）-L | 1.5 | 略 | 红 |
| 2 | 电源座（B1）-N | 开关电源（P1）-N | 1.5 | 略 | 黑 |
| 3 | 电源座（B1）-GND | 开关电源（P1）-GND | 1.5 | 略 | 三色线 |
| 4 | 开关电源（P1）-24V正 | 无 | 0.75 | 400 | 红 |
| 5 | 开关电源（P1）-24V负 | 无 | 0.75 | 400 | 黑 |

机箱布局图

3、附加说明

表2未备注“光华荣昌提供”的附件由供应商提供。

供应商须回传pdf3D格式模型资料。

----------------------------完----------------------------