版本：V1.0

周转箱需求说明书 升降气阀、速降阀芯

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 孙 国 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.03.23 |  |

目  录

一、用途	1

二、要求	1

三、资料	2

一、用途

周转箱用于升降气阀总成（BPC0010047）、速降阀芯总成（BPC0010176）产品生产过程中工序间的转运，产品样式如下图。

速降阀芯总成

升降气阀总成

二、要求

1、周转箱采用分隔箱形式，材质为HDPE+PP，蓝色，样式参考下图。

分格周转箱参考样式

2、两种产品周转箱使用相同的外箱，外箱参考尺寸400mm×400mm×80mm（尺寸相近即可）。

3、两种产品周转箱的分格部分尺寸根据产品设计为专用，产品放置于格内时不得倾倒、歪斜。

4、两种产品分别按下图所示方向垂直放置在分格内，分格的高度应略低于产品主体高度，以方便产品的取放，如下图所示。

抓取

位置

抓取

位置

5、盛放数量为50、60、80、100、120......的整数，具体数量视周转箱尺寸及产品件满装时的重量决定。

6、周转箱要可以叠加码放，叠放时上、下箱之间要有良好的定位。

7、周转箱叠加码放时，内部用于放置产品件的空间高度不小于60mm。

8、周装箱应有良好的强度，满装产品件时不得有断裂、变形等。

9、产品件满装时不得过重，应便于手工搬运。

10、外箱两侧要有提手位以便于搬运。

三、资料

1、BPC0010047 升降气阀总成，stp格式数模，1份。

2、BPC0010047 升降气阀总成，实物，1件。

3、BPC0010176 速降阀芯总成，stp格式数模，1份。

4、BPC0010176 速降阀芯总成，实物，1件。

----------------------------完----------------------------