试  验  报  告

试验名称：气囊的破坏内压力

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气囊总成 | 车 型 | H3/2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | RC026807005/SHT0011579 | 样品数量 | 4 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 | 送样日期 | 2021年3月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月25日 |
| 试验项目 | 气囊的破坏内压力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月25日—2021年3月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增压泵 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将气囊安装在试验工装上，调节高度置105mm±5mm： - 气囊在自由状态下，平缓地向空气弹簧内注入高压气源： - 当压力达到1.5Mpa时，停止加压，并保压1min。 - 1min后如气囊未脱环，可继续注入气压，压力每升高0.1Mpa，停止注入气压，保压1min：直至气囊从扣环蹦脱，记录蹦脱前的最高气压，即为气囊的脱环压力。

2、评价标准:

气囊的破坏内压力不得低于2.00MPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 状态描述. 气囊总成; RC026807005; 气囊翻边压缩到110mm，气压达到2.8MPa，没有脱环。. SHT0011579; 气囊翻边压缩到110mm，气压达到2.0MPa脱环。. 气囊总成; RC026807005; 气囊自由状态下，气压上升到1.7MPa脱环. SHT0011579; 气囊自由状态下，气压上升到1.7MPa脱环.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 气囊总成 |
| 规格型号 | RC026807005/SHT0011579 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**