试  验  报  告

试验名称：气密性测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年5月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | H6(主驾)气囊总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010230 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 系统集成部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘学博 | 送样日期 | 2021年4月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年5月8日 |
| 试验项目 | 气密性测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年5月8日—2021年5月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | N-070 | Y60 | 青岛华清集团有限公司 | 2.5 | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 空气弹簧放在专用工装上，高度115mm，气囊冲入0.8MPa压力，保压30分钟，待其稳定后，将空气弹簧内压力降低至0.6MPa，关闭进排气口。

2、评价标准:

2、静止状态下维持24H后，在相同的温度下测量空气弹簧的压降，要求＜0.05MPa。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 样品编号; 状态描述. H6(主驾)气囊总成; SHT0010230; 090-001; 保压24H后，压降0.02MPa。. 090-002; 保压24H后，压降0.02MPa。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | H6(主驾)气囊总成 |
| 规格型号 | SHT0010230 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**