试  验  报  告

试验名称：高低温耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年5月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | VDC阀 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010077 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年5月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年5月13日 |
| 试验项目 | 高低温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年5月13日—2021年5月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气阀耐久试验台 | R-087 | / | 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司 | / | 2021年12月9日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 3 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 试验前对气阀做气密性检验。 - 将气阀在通气状态下（气源压力1.2Mpa）放置在高温（70℃）环境下，保持4h后，取出装在耐久试验台上进行10万次试验。 - 再将气阀放置在低温（-40℃）环境下，保持4h后，取出装在耐久试验台上进行10万次试验。 - 每完成一次高温4h、10万次耐久、低温4h、10万次耐久为一个循环，检测一次气密性。 - 共计5个循环。 - 试验条件：振幅±10mm，频率1.5Hz，试验压力1.2Mpa。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 试验前; 样件编号; 水检法漏气状态（是/否）. 补偿气缸顶部; 补偿气缸端盖; 阀体端盖; 排气端; 阀气囊端. 098-001; 否; 否; 否; 否; 否. 098-002; 否; 否; 否; 否; 否. 098-003; 否; 否; 否; 否; 否. 098-004; 否; 否; 否; 否; 否. 098-005; 否; 否; 否; 否; 否. 样件编号; 气密检测仪漏气量（Kpa）. 排气密封; 气囊密封. 098-001; 0.72; 0.46. 098-002; 0.48; 0.35. 098-003; 0.40; 1.09. 098-004; 0.88; 0.92. 098-005; 0.23; 0.37. 试验后; 样件编号; 水检法漏气状态（是/否）. 补偿气缸顶部; 补偿气缸端盖; 阀体端盖; 排气端; 阀气囊端. 098-001; 否; 否; 否; 1个气泡/5s; 否. 098-002; 否; 否; 否; 3个气泡/s; 否. 098-003; 否; 否; 否; 否; 1个气泡/s. 098-004; 否; 否; 否; 否; 否. 098-005; 否; 否; 否; 否; 否. 样件编号; 气密检测仪漏气量（Kpa）. 排气密封; 气囊密封. 098-001; 1.21; 0.70. 098-002; 4.52; 0.42. 098-003; 0.70; 2.13. 098-004; 0.62; 0.58. 098-005; 0.79; 0.93. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | VDC阀 |
| 规格型号 | BPC0010077 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**