版本：V1.0

工装需求说明书 通风加热ECU配置 （BEC0010039）

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 张令超 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.06.08 |  |

目  录

1	工装用途	1

2	制作内容	1

2.1 机箱部分	2

2.2 针板模块部分	7

3	附加说明	8

1、工装用途

工装用于通风加热ECU（BEC0010039）固件及参数，参考样式见附图。

2、制作内容

整套工装为全新制作，应具有足够强度，以保证使用过程不变形。

2.1 机箱部分

1）基本要求

| 台架基本要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| 1 | 工件文件 | 无 |  |
| 2 | 输入电压 | AC220V |  |
| 3 | 检测连接方式 | 手动针板压合 |  |
| 4 | 机箱部分尺寸 | 略 | 尽量紧凑 |
| 5 | 主体材质 | 电木（黑色） |  |
| 6 | 工位布置 | 单工位 |  |
| 7 | 下针面 | 单侧面下针 |  |
| 8 | 工件尺寸 | 80mm×48mm×38mm |  |
| 9 | 其他 | 机箱底部四角安装垫块 |  |

2）附件安装

机箱正面安装显示屏（D1）、上电开关（S0）、开始开关（S1）、停止开关（S2）、运行指示灯（L1）、正常指示灯（L2）、异常指示灯（L3）。

机箱正面安装编码开关（E1）、编码开关保护罩（C1）。

机箱正面安装屏幕主页按钮（F1）、屏幕返回按钮（F2）、菜单切换开关（S3）

机箱背面安装电源座（B1）、上位机接口（I/O1）

机箱内部底面安装主控板（MCB1），用单头铜螺柱垫起。

机箱内部底面安装开关电源（P1）。

上位机接口（I/O1）焊接在主控板上，注意开孔位置。

表2.1 附件清单

|  |  | 附件要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 |  | 型号/参数 |  | 备注 |
| 1 | 显示屏（D1） |  | JLX12864G-102 |  | 光华荣昌提供， 带转接板 |
| 2 | 上电开关（S0） |  | 1021 2档2脚 自锁 |  | 光华荣昌提供 |
| 3 | 开始开关（S1） |  | L16A，24V，三脚，复位，绿色 |  | 通过转接板安装。 转接板由光华荣昌提供。 开关及指示灯由供应商提供。 |
| 4 | 停止开关（S2） |  | L16A，24V，三脚，复位，红色 |  |  |
| 5 | 运行指示灯（L1） |  | 5V，两脚，φ5mm，黄色 |  |  |
| 6 | 正常指示灯（L2） |  | 5V，两脚，φ5mm，绿色 |  |  |
| 7 | 异常指示灯（L3） |  | 5V，两脚，φ5mm，红色 |  |  |
| 8 | 编码开关（E1） |  | EC11，梅花柄，15mm |  | 光华荣昌提供， 带转接板 |
| 9 | 编码开关保护罩（C1） |  | L16A开关保护罩，方形，24x22x15 |  | 光华荣昌提供 底面需垫高 |
| 10 | 屏幕主页按钮（F1） |  | 6×6×17 |  | 光华荣昌提供， 带转接板 |
| 11 | 屏幕返回按钮（F2） |  | 6×6×17 |  | 光华荣昌提供 带转接板 |
| 12 | 菜单切换开关（S3） |  | MTS-102 3脚2档 |  | 光华荣昌提供 |
| 13 | 电源座（B1） |  | AC-01A，带保险、开关 |  |  |
| 14 | 上位机接口（I/O1） |  | USB BF-180 |  | 光华荣昌提供 焊在主控板上 |
| 15 | 主控板（MCB1） |  | 100 x 90 | 略 | 光华荣昌提供 用单头铜螺柱垫起 |
| 16 | 开关电源（P1） |  | MS-50-24/220V转24V |  |  |

2）开孔要求

机箱两侧开90mm×20mm长圆孔提手位。

3）刻字要求

机箱正面标刻“上电”、 “开始”、 “停止”、“运行”、“正常”、“异常”。

机箱正面标刻“编码器”、 “屏幕主页”、“屏幕返回”、“菜单切换”。

机箱背面标刻“AC 220V”、“上位机”。

表2.2 刻字清单

| 刻字要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标刻内容 | 要求/参数 | 备注 |
| 1 | “上电” | 字高8mm |  |
| 2 | “开始”、 “停止” | 字高8mm |  |
| 3 | “运行”、 “正常”、 “异常” | 字高5mm |  |
| 4 | “编码器” | 字高5mm | 避让保护罩 |
| 5 | “屏幕主页”、 “屏幕返回” | 字高5mm |  |
| 6 | “菜单切换” | 字高5mm |  |
| 7 | “AC 220V” | 字高8mm |  |
| 8 | “上位机接口” | 字高8mm |  |

3） 接、甩线要求

电源座与开关电源220V输入端间接线。开关电源24V输出端甩线。

表2.3机箱接线列表

| 序号 | 接线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |
| 1 | 电源座（B1）-L | 开关电源（P1）-L | 1.5 | 略 | 红 |
| 2 | 电源座（B1）-N | 开关电源（P1）-N | 1.5 | 略 | 黑 |
| 3 | 电源座（B1）-GND | 开关电源（P1）-GND | 1.5 | 略 | 三色线 |
| 4 | 开关电源（P1）-24V正 | 无 | 0.75 | 300 | 红 |
| 5 | 开关电源（P1）-24V负 | 无 | 0.75 | 300 | 黑 |

2.2、针板部分

1） 基本要求

| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品件 | 通风加热ECU（BEC0010039） |  |
| 2 | 主体材质 | 电木、亚克力 |  |
| 3 | 工位布置 | 单工位 |  |
| 4 | 下针面 | 单侧面下针 |  |
| 5 | 被测件尺寸 | 80mm×48mm×38mm |  |
| 6 | 探针寿命 | 100,000次 | 探针应方便更换 |

2）下针点

共12个下针点。

3）接甩线

无。

4） 刻字要求

无。

3、附加说明

表2.1未备注“光华荣昌提供”的附件由供应商提供。

供应商按1:1数量提供测试针配件。

供应商须回传pdf3D格式模型资料。

----------------------------完----------------------------