| 接收单位: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 发送单位: 谱尼测试集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 接 收 人 邢焕 | 发 送 人: 胡春磊 |
| 电 话: 18610117246 | 电 话:13810275273 |
| 传 真: | 传 真: |

| 序号 | 验证项目 | 验证依据标准及要求 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻转耐久 | 按卧铺翻转功能的使用方法，翻转卧铺10000次；试验中和试验后翻转过程中无异响，功能正常，铰链无松脱，损坏现象。 | 1 | 7270 | 4270元/件+工装费3000元 |
| 2 | 热循环 | 90°C×4H→25°C×0.5H→-40°C×1.5H→25°C×0.5H,为一个循环 ，共4个循环。不得出现龟裂、破损、变形等异常，且不影响总成正常操作。 | 1 | 1820 | 26*70元/h |
| 3 | 膝盖压力耐久试验 | 用Φ165半球加666.4N垂直方向的负荷进行5万次。没有内衬断裂。 | 1 | 7000 | 7000/件 |
| 4 | 卧铺框架刚性 | 在安装状态下，在卧铺板中部以Φ300mm的圆板垂直向下加载1500N：其中部的变形≤40mm | 1 | 350 | 350元/件 |
| 5 | 卧铺框架疲劳耐久 | 卧铺两端固定，在卧铺板中部以Φ300mm的圆板垂直向下加载1500N，进行20000次，卧铺板不得出现裂纹及损坏 | 1 | 4200 | 4200元/件 |
| 6 | 加载振动耐久 | 试验要求：放置100Kg沙袋，沙袋与卧铺接触面积不小于0.5m2，振动方向上下方向，振动频率15Hz，按以下要求进行1个循环（5.9m/s2(0.6g)6万次→9.8m/s2(1.0g)2.5万次→13.7m/s2(1.4g)0.7万次→17.7m/s2(1.8g)0.15万次→23.5m/s2(2.4g)0.03万次），在室温下进行4个循环。判定标准：试验后，翻转机构不损坏失灵，总成不损坏，卧铺连接点不分离。 | 1 | 2450 | 350元/h*7+工装公用 |
| 7 | 护栏刚性（仅H470400000211） | 对护栏上部中间位置，沿车辆前后方向，加载0.25Kg。护栏晃动量在5mm以下。 | 1 | 350 | 350元/件 |
| 8 | 安全带锁扣耐久性 | 正常开启锁止各5000次后，能正常使用，解锁时滑动无卡滞，锁止时满足拉力要求。 | 1 | 1890 |  |
| 9 | 面料-缝合强度 | 试验方法按GB/T 13773.1机织≥350N，经编和纬编≥300N | 1 | 1050 | 350元/组*3组，裁样测试 |
| 10 | 安全带锁扣锁止拉力 | 将安全带锁扣锁止，对护网施加200N的向下压力，持续5S后，锁扣未打开或向下滑动。 | 1 | 350 | 350元/件 |
| 合计 |  |  |  | 26730 |  |
| 含税 |  |  |  | 28333.8 |  |

综上报价为标准报价，开票为增值税专用发票

报价正文的注释：

1.1本报价承诺的“测试服务周期”建立于委托方的有效配合，并在满足下列条款的基础上，否则谱尼测试不受该“测试服务周期”的约束。

1.1.1委托方全额支付预付款；

1.1.2委托方提交清晰和内容完整的委托检测协议书；

1.1.3委托方根据报价首页的要求送样；

1.1.4委托方及时提供其它的技术相关资料。

1.2本报价是基于委托方提供的信息作出的。在收到全部样品及相关文件后若发现与委托方最初提供的信息有差别，本公司保留调整报价的权利。

1.3本报价属我公司经营信息，构成我公司商业秘密，所报价格仅针对所致客户。

1.4标准服务周期为7个工作日(特殊检测项目的周期依据检测标准的要求一实际备注为准)：加急服务周期为3.5 个工作日（特殊检测项目的周期依据检测标准的要求以实际备注为准）。

1.5由于委托人的原因致使项目延迟或终止，本公司有权要求委托人支付已发生的款项。

1.6支付信息

| 人民币账户 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 |
| 开户银行 | 工行宗关支行 |
| 银行账号 | 3202003919200107445 |

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                         授权代表（签字）：

签订日期：                                 签订日期：