试  验  报  告

试验名称：2.0速降阀耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2.0按压式速降阀 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年7月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月6日 |
| 试验项目 | 2.0速降阀耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月6日—2021年7月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2021年12月9日 |
| 2 | 储气罐 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、将试验用速降阀用工装固定； 2、上端气管接1.0M气源，中间气管封闭； 3、通过工装重复按压速降阀头部，运动行程11.5mm，压下后抬起； 4、试验前检测气密性，20000次后再测一次气密性，继续再做20000次结束试验，测气密性； 5、记录每次气密性数值看速降阀内部件是否损坏。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 测试状态; 气密性（Kpa）. 抬起状态; 按压状态. 2.0按压式速降阀; 130-001; 试验前; 0.30; 0.01. 130-002; 0.30; 0.20. 130-003; 0.20; 0.41. 130-004; 0.32; 0.10. 130-005; 0.14; 0.23. 130-006; 0.29; 0.24. 130-001; 20000次; 0.31; 0.10. 130-002; 0.20; 0.04. 130-003; 0.23; 0.10. 130-004; 0.24; 0.40. 130-005; 0.20; 0.02. 130-006; 0.10; 0.08. 130-001; 40000次试验后; 0.30; 0.10. 130-002; 0.30; 0.10. 130-003; 0.24; 0.10. 130-004; 0.02; 0.20. 130-005; 0.10; 0.17. 130-006; 0.16; 0.27. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 2.0按压式速降阀 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**