试  验  报  告

试验名称：H点测量

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶座椅1 | 车 型 | M4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 夏云飞 | 送样日期 | 2021年7月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月8日 |
| 试验项目 | H点测量 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 11563-1995 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 | 在调整位置时，发现滑轨总行程只有180mm，远低于设计要求的200mm。该座椅是按照从最后向前40mm的状态进行测量的。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月8日—2021年7月8日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节臂三坐标 | Q-015 | P10-05-10-42055 | FARO | 0.052mm | 2021年8月24日 |
| 2 | 三维H点装置 | Q-017 | HPM-Ⅰ | 天津汽车研究院 | / | / |
| 3 | 倾角仪 | Q-002 | DP-180 | 爱测易 | 0.1° | 2021年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

H点测量 1. 制造厂的要求，车辆应在20℃±10℃条件下进行预处理，以确保座椅材料达到室温。如果被检测的座椅从未有人坐过，则应让70kg和80kg的人或装置在座椅上试坐两次，每次30min。 2. 铺棉布于座椅上，安放HPM，将座椅调整至设计位置。 3. 用关节臂三坐标测量座椅H点。

2、评价标准

坐标点 测量点名称; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. H点; 830; -564; 475.

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

坐标点 测量点名称; X（mm）; Y（mm）; Z（mm）. 实测值; 偏差; 实测值; 偏差; 实测值; 偏差. 左侧H点; 807.3; -22.7; -569.6; -5.6; 468.7; -6.3.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | M4 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主驾驶座椅1 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**