版本：V1.0

工装需求说明书 通风加热集成电路板烧录检测工装台架 AGZ51

北京光华荣昌汽车部件有限公司 安路普(北京)汽车技术有限公司

文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

文件起草分工： - 机械部分： - 硬件部分： - 软件部分：

| 编制： | 姚明阳 | 签名： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 张令超 | 签名： |  | 日期： |  |
| 批准： | 张 加 | 签名： |  | 日期： |  |

所 有 权 声 明

该文档及其所含信息是北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的财产。该文档及其所含信息的复制、使用及披露必须得到北京光华荣昌汽车部件(集团)有限公司的书面授权。

更改历史

| 版本 | 更改描述 | 更改日期 | 更改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首版发布 | 2021.08.04 |  |

目  录

1	工装用途	1

2	制作要求	1

3	附加说明	6

1、工装用途

本台架和针板模块组合成完整的工装,用于物料号为BEC0010111的通风加热集成电路板固件烧录及功能测试。台架样式见下图:

图1 工装示意图

2、制作要求

台架为全新制作，应具有足够强度，以保证使用过程不变形。

●  基本要求

表2.1 台架基本要求

| 序号 | 项目 | 参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工件文件 | BEC0010111.stp |  |
| 2 | 输入电压 | AC220V |  |
| 3 | 检测连接 | 手动针板压合 |  |
| 4 | 工装尺寸 | 310mm(L)×270mm(W)×425mm(H) 其中：机箱高约130mm | 可适当调整 |
| 5 | 主体材质 | 电木（黑色） |  |
| 6 | 工位布置 | 单工位检测 |  |
| 7 | 下针面 | 底面下针 |  |
| 8 | 被测件尺寸 | 80mm×30mm×23mm |  |
| 9 | 辅助功能 | 安装用于探测被测板是否压合到位的微动开关。 |  |
| 10 | 其他 | 机箱底部四角安装垫块 |  |

●  附件安装、开孔及刻字

表2.2 附件要求

| 序号 | 附件名称 | 型号/参数 | 图示 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 （带转接板） | JLX12864G-102 |  | 机箱正面 | 光华荣昌提供 |
| 2 | 检测开关 | L16A，24V， 三脚，复位，绿色 |  | 机箱正面（需适配转接板） | 转接板由光华荣昌提供 |
| 3 | 运行指示灯 | 5V，两脚，φ5mm，黄色 |  |  |  |
| 4 | 合格灯 | 5V，两脚，φ5mm，绿色 |  |  |  |
| 5 | 不合格灯 | 5V，两脚，φ5mm，红色 |  |  |  |
| 6 | 电源座 | AC-01A， 带保险、开关 |  | 机箱背面 |  |
| 7 | 上位机接口 （带转接板） | USB BF-180 |  | 机箱背面 | 光华荣昌提供 |
| 8 | 编码器 （带转接板） | EC11， 梅花柄，15mm |  | 机箱左侧面 | 光华荣昌提供 |
| 9 | 编码器保护罩 | L16A开关保护罩， 方形，24x22x15 |  | 机箱左侧面 | 光华荣昌提供 |
| 10 | 固件导入口 | 航空插头 GX16-8 |  | 机箱左侧面 | 光华荣昌提供 |
| 11 | 主板升级口（带转接板） | 22011-8A |  | 机箱右侧面 | 光华荣昌提供 |
| 12 | 单头铜螺柱 | M3x6+10 |  | 机箱内底面，适配工装板 |  |
| 13 | 开关电源 | MS-50-24/ 220V转24V |  | 机箱内背面 |  |
| 14 | 负载模块 | / |  | 机箱内，位置不限 | 光华荣昌提供 |
| 15 | 烧录器 | / |  | 机箱内，位置不限 | 光华荣昌提供 |

表2.3 开孔要求

| 序号 | 开孔名称 | 要求/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB孔 | 机箱右侧面在工装板USB口对应位置开孔 |  |
| 2 | 提手位 | 双侧面开90mm×20mm长圆孔 |  |

表2.4 刻字要求

| 序号 | 标刻内容 | 位置 | 要求/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “检测/停止” | 机箱正面 | 字高5mm |  |
| 2 | “运行” | 机箱正面 | 字高5mm |  |
| 3 | “合格” | 机箱正面 | 字高5mm |  |
| 4 | “不合格” | 机箱正面 | 字高5mm |  |
| 5 | “220V电源” | 机箱背面 | 字高5mm |  |
| 6 | “上位机接口” | 机箱背面 | 字高5mm |  |
| 7 | “编码器” | 机箱左侧面 | 字高5mm | 避让保护罩 |
| 8 | “固件导入口” | 机箱左侧面 | 字高5mm |  |
| 9 | “主板升级口” | 机箱右侧面 | 字高5mm |  |

●  下针点要求

（无）

●  接、甩线要求

表2.5 工装接甩线要求。

| 序号 | 接线描述 |  | 线径 mm^2 | 线长 mm | 线色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ端 | Ⅱ端 |  |  |  |
| 1 | 电源座-L | 开关电源-L | 1.5 | 略 | 红 |
| 2 | 电源座-N | 开关电源-N | 1.5 | 略 | 黑 |
| 3 | 电源座-GND | 开关电源-GND | 1.5 | 略 | 三色线 |
| 4 | 开关电源-24V正 | 无 | 0.75 | 300 | 红 |
| 5 | 开关电源-24V负 | 无 | 0.75 | 300 | 黑 |

3、附加说明

表2.2未备注“光华荣昌提供”的附件由供应商提供。

供应商须回传pdf3D格式模型资料。

----------------------------完----------------------------