试  验  报  告

试验名称：抗震强度试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年8月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 3GD |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 3GD 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 谭文波 | 送样日期 | 2021年8月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年8月19日 |
| 试验项目 | 抗震强度试验 |  |  |
| 试验标准 | TL883-2009中6.5项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年8月19日—2021年8月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 24.9℃；湿度：73.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2021年9月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

固定相应的车门部分和车门缝隙在振动工作台上； 振动方向 垂直于安装位置； 测试时长 24h； 频率 变化的（10至60）HZ /(60至10)Hz； 振幅 （10至60）HZ /(60至10)Hz频率范围内恒定为±3 mm ； 加速度 ±30m/s2； 频率通过时间 1/min 。

2、评价标准

试验后操作或摇动内后视镜总成，应没有任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构必须保持无缝隙。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 状态描述. 内后视镜总成; 158-007; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。. 158-008; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。. 158-009; 试验后操作或摇动内后视镜总成，无任何故障和咯吱咯吱声等其他噪音；角度调整未改变，翻转机械机构无缝隙。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 3GD |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 内后视镜总成 |
| 规格型号 | 3GD 857 511 IQQ |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**