试  验  报  告

试验名称：折叠力矩

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 | 车 型 | BC316-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501AA/5CG 857 502P | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | 成都光华智能 |
| 送 样 者 | 谭文波 | 送样日期 | 2021年8月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年9月7日 |
| 试验项目 | 折叠力矩 |  |  |
| 试验标准 | TL82036-2006中4.4.2项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年9月7日—2021年9月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

翻转方向：沿着汽车纵向后视镜外壳朝两个行驶方向翻转 力的作用点：后视镜旋转轴最外面的位置（必须达到最大扭矩） 翻转力矩必须在图纸规定的公差范围内。

2、评价标准

翻转力矩：根据图纸14±4Nm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 向前（Nm）; 向后（Nm）. 外后视镜总成左; 160-055; 16.13; 12.58. 外后视镜总成右; 160-056; 15.46; 15.73. 外后视镜总成左; 160-057; 13.85; 11.42. 外后视镜总成右; 160-058; 15.78; 15.07. 外后视镜总成左; 160-059; 16.29; 13.13. 外后视镜总成右; 160-060; 16.07; 14.40.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-1 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜总成左/右 |
| 规格型号 | 5CG 857 501AA/5CG 857 502P |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**