试  验  报  告

试验名称：高低温电流

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主镜/广角镜加热片 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010150/ REM0010154 REM001010214 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 石磊 | 送样日期 | 2021年8月30日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年9月2日 |
| 试验项目 | 高低温电流 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年9月2日—2021年9月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 2 | 示波器 | Q-053 | ZDS2024B | 广州致远电子有限公司 | 0.01A | 2022年8月21日 |
| 3 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | R-006 | ±0.5％ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验电压：28V 低温：环境温度从常温过度到-40℃，然后再保持30分钟； 高温：环境温度从常温过度到80℃，然后再保持30分钟；

2、评价标准

主镜 电流≤2.5A； 广角镜电流≤1.5A。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称; 样品编号; -40℃电流（A）; 80℃电流（A）. H6主镜加热片; 171-001; 2.4; 0.48. 171-002; 2.0; 0.60. H6广角镜加热（左）; 171-003; 1.6; 0.60. H6广角镜加热（右）; 171-004; 1.6; 0.60. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主镜/广角镜加热片 |
| 规格型号 | REM0010150/ REM0010154 REM001010214 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**