试  验  报  告

试验名称：扶手刚度

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | 汕德卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | AZ16D251000023/2 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李世新 | 送样日期 | 2021年9月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年9月12日 |
| 试验项目 | 座椅扶手刚度要求 |  |  |
| 试验标准 | 申请单要求 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年9月12日—2021年9月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2021年12月09日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将扶手固定到座椅骨架（或起相同作用的刚性件）上，调整扶手到设计位置，先从一个方向施加规定的作用力，调百分表至零位，再反方向施加规定载荷的作用力，读取表中的位移量。 施力测量点位于扶手末端向内30mm

2、评价标准

扶手施加20N的力，左右晃动间隙≤8mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

司机座椅总成. 方向; 载荷; 间隙mm; 总间隙（mm）. 正向; 反向. 前后; 20N; 2.40; 4.68; 7.08.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 汕德卡 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | AZ16D251000023/2 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**