试  验  报  告

试验名称：操作扭矩

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无检测机构“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 18D |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 18D 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 谭文波 18980990401 | 送样日期 | 2021年08月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年09月13日 |
| 试验项目 | 操作扭矩 |  |  |
| 试验标准 | TL 883-2009中6.3.1项 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年09月13日—2021年09月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 23℃；湿度： 52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 3 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

内后视镜在供货状态下，-40℃、90℃的环境下分别用数显式推拉力计，测量操作扭矩。

2、评价标准:

23±5℃: 150±60N㎝ -40℃：最大310 N㎝ 90℃：最小60 N㎝ 调节扭矩不允许低于启动扭矩90%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 158-004; 25; 上; 105.7; 97.6; 92. 25; 下; 103.4; 97.7; 94. 25; 左; 110.0; 98.7; 89. 25; 右; 103.7; 98.7; 95. -40; 上; 135.9; 129.1; 94. -40; 下; 148.7; 144.3; 97. -40; 左; 97.5; 95.0; 97. -40; 右; 116.2; 118.7; 102. 90; 上; 32.8; 31.0; 94. 90; 下; 50.9; 44.9; 88. 90; 左; 33.7; 21.2; 62. 90; 右; 31.2; 27.5; 88. 样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 158-005; 25; 上; 98.1; 89.1; 90. 25; 下; 95.6; 90.7; 94. 25; 左; 115.0; 107.5; 93. 25; 右; 113.7; 108.7; 95. -40; 上; 140.4; 134.5; 95. -40; 下; 150.0; 151.0; 100. -40; 左; 110.0; 112.5; 102. -40; 右; 118.7; 113.7; 95. 90; 上; 44.5; 36.9; 82. 90; 下; 63.5; 49.6; 92. 90; 左; 56.2; 51.2; 91. 90; 右; 48.7; 47.5; 97. 样品名称; 样品编号; 温度℃; 方向; 启动力矩(N.cm); 调节力矩(N.cm); 调节力/启动力矩*100 %. 18D内后视镜总成; 158-006; 25; 上; 101.7; 97.6; 95. 25; 下; 107.3; 102.9; 95. 25; 左; 111.2; 106.2; 95. 25; 右; 117.5; 113.7; 96. -40; 上; 140.4; 138.1; 98. -40; 下; 152.1; 150.8; 99. -40; 左; 121.2; 118.7; 97. -40; 右; 112.5; 112.5; 100. 90; 上; 40.0; 39.1; 97. 90; 下; 49.6; 48.1; 96. 90; 左; 61.2; 56.2; 91. 90; 右; 56.2; 51.2; 91. 样品名称; 样品编号; 方向; 试验前调节 扭矩; 试验前调节 扭矩; 相比初始值 变化%. 18D内后视镜总成; 158-004; 上; 97.6; 174.6; 78. 下; 97.7; 136.5; 39. 左; 98.7; 125.0; 26. 右; 98.7; 93.7; 5. 18D内后视镜总成; 158-005; 上; 89.1; 185.8; 108. 下; 90.7; 141.7; 56. 左; 107.5; 147.5; 37. 右; 108.7; 95.0; 12. 18D内后视镜总成; 158-006; 上; 97.6; 187.6; 92. 下; 102.9; 154.7; 50. 左; 106.2; 113.7; 7. 右; 113.7; 127.5; 12.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 18D |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 内后视镜总成 |
| 规格型号 | 18D 857 511 IQQ |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**