试  验  报  告

试验名称：镜头调节力矩

| 主检： |  | 日期： | 2021年10月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内后视镜总成 | 车 型 | 3GD |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 3GD 857 511 IQQ | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 谭文波 18980990401 | 送样日期 | 2021年08月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月17日 |
| 试验项目 | 镜头调节力矩 |  |  |
| 试验标准 | 图纸 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检测项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月17日—2021年10月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 田春英 | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23 ℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

内后视镜底座模拟装车状态固定，分别在内后视镜左右上下最边缘处用测力计进行测试。

2、评价标准:

150±60Ncm

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; （N）; （N.cm）. 3GD内后视镜总成; 158-004; 向上; 25.7; 115.6. 向下; 48.6; 126.3. 向左; 8.7; 108.7. 向右; 8.9; 111.2. 3GD内后视镜总成; 158-005; 向上; 23.8; 107.1. 向下; 38.2; 99.3. 向左; 8.9; 111.2. 向右; 8.9; 111.2. 3GD内后视镜总成; 158-006; 向上; 25.6; 115.2. 向下; 47.9; 124.5. 向左; 9.8; 122.5. 向右; 9.6; 120.5.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 3GD |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 内后视镜总成 |
| 规格型号 | 3GD 857 511 IQQ |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**