试  验  报  告

试验名称：滑动阻力

| 主检： |  | 日期： | 2021年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 乘用车座椅滑轨总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 吴效伟 18612905682 | 送样日期 | 2021年8月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年8月19日 |
| 试验项目 | 滑动阻力 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 805-2008 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年8月19日—2021年8月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | HG-500 | 上海伦捷机电有限公司 | 0.1N | 2021年12月9日 |
| 2 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

滑轨总成在保温4h后，上部施加P=80kg的载荷(单只滑轨不加载)，先滑动10个循环，再用测力计试验其滑动阻力，试验需在常温、90℃、-40℃温度下各进行一次。

2、评价标准

单只滑轨的滑动阻力：常温和90℃时为15-58N，-40℃时为15-88N； 总成状态的滑动阻力：常温和90℃时为30-166N，-40℃时为30-180N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称及编号; 样品状态; 环境; 方向; 测量值（N）; 平均值(N). NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 乘用车座椅滑轨总成 164-001; 单只滑轨; 常温; 前向; 28.7; 26.8; 27.5; 29.8; 30.7; 28.7. 后向; 29.4; 28.7; 27.2; 29.6; 28.0; 28.6. 90℃; 前向; 26.7; 27.6; 28.1; 28.4; 27.1; 27.6. 后向; 28.2; 27.3; 26.1; 27.6; 26.1; 27.0. -40℃; 前向; 35.8; 35.6; 34.5; 34.2; 33.8; 34.8. 后向; 33.5; 33.1; 32.5; 32.3; 31.4; 32.6. 滑轨总成; 常温; 前向; 137.9; 132.5; 134.0; 135.1; 135.4; 135.0. 后向; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑. 90℃; 前向; 131.3; 126.7; 128.2; 126.8; 126.9; 128.0. 后向; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑. -40℃; 前向; 148.3; 146.6; 143.6; 145.9; 147.8; 146.4. 后向; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑; 解锁后后滑. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 乘用车座椅总成 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**