试  验  报  告

试验名称：安全带固定点强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年10月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年8月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年8月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | 奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SBS0010126 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者及其 联系方式 | 张学 17611415038 | 送样日期 | 2021年10月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月15日 |
| 试验项目 | 安全带固定点强度 |  |  |
| 试验标准 | GB 14167-2013 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月15日—2021年10月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：18℃；湿度：34% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限公司 | ±5‰ | 2021年12月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．同—组座椅的全部安全带固定点应同时进行试验。 2．沿平行于车辆纵向中心平面并与水平线成向上10°±5°的方向施加载荷。 3.如果安全带固定点在座椅上，应同时对上模块施加 13500N，下模块同时施加 13500N， 4.通过座椅质心水平向前及向后，加载时要求逐渐加载到20倍的座椅总成重量负荷。 5.先施加总载荷10%(误差±30%)的预加载,然后增加载荷至总载荷。 6.在 60s内加载至规定值,并保持0.5s。

2、评价标准

试验后座椅骨架、座椅固定装置、调节装置、移位折叠装置以及锁止装置均不应失效，且在试验过程中，座椅的锁紧装置不得松脱。

四、标准偏离

1、标准偏离

因设备受限，上模块施加16200N，下模块施加9000N，过质心不施加力。

五、试验结果

1、试验结果

试验后座椅骨架、座椅固定装置、调节装置、移位折叠装置以及锁止装置均未失效，且在试验过程中，座椅的锁紧装置未松脱。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 奥杰 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | SBS0010126 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**