试  验  报  告

试验名称：环境试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜总成 | 车 型 | BC316-1MP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 5CG 857 501 AN/5CG 857 502 AH | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭立冬 13120873353 | 送样日期 | 2021年10月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月19日 |
| 试验项目 | 环境试验 |  |  |
| 试验标准 | TL82036-2019 |  |  |
| 样件状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月19日—2021年11月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 2 | 高压加速老化试验机 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

按照PV1200方法进行20个循环的环境实验

2、评价标准

试验后，功能正常，外观良好，无变形、裂纹、断裂等损坏，各部件匹配良好，卡接牢固无松动且镜片光学符合≥40%

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称; 样品编号; 试验前反射率 （%）; 试验后反射率 （%）; 状态描述. 外后视镜总成左（高配）; 196-005; 51.09; 50.49; 试验后，功能正常，外观良好，无变形、裂纹、断裂等损坏，各部件匹配良好，卡接牢固无松动。. 外后视镜总成右（高配）; 196-006; 49.57; 48.99; 试验后，功能正常，外观良好，无变形、裂纹、断裂等损坏，各部件匹配良好，卡接牢固无松动。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC316-1MP2 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜总成 |
| 规格型号 | 5CG 857 501 AN/5CG 857 502 AH |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**