试  验  报  告

试验名称：总成晃动量

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（减震） | 车 型 | 轻卡减震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6800010HH26-C00 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 电话：18856471662 | 送样日期 | 2021年11月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月10日 |
| 试验项目 | 总成晃动量 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月10日—2021年11月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.前后加载：沿X向对座椅靠背（包含头枕）施加最大为300N的作用力，作用点位于R点正上方500m处。 2.左右加载：沿Y向对座椅靠背（含头枕）施加最大为400N的作用力，作用点位于R点上方，与R点垂直距离为400mm 注：如果靠背肩部高度不足，则加载点位于靠背肩部可着力的最高位置，加载时要求均匀加载到最大规定值，并在该值上保持0.2s以上，加载速度不得大于5mm/s，卸载速度与加载过程保持一致

2、评价标准

X向位移≤15mm - X向位移 ≤20mm Y向位移 ≤45mm - Y向位移 ≤40mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 方向; 结果（MM）. 驾驶员座椅总成（减震）; X向; 33.65. -X向; 33.47. Y向; 41.14. -Y向; 48.57.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 轻卡减震 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成（减震） |
| 规格型号 | 6800010HH26-C00 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**