试  验  报  告

试验名称：座椅手动调节手柄晃动间隙

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年8月16日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年8月16日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | EVC3-奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | X168100000004 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者及其 联系方式 | 张学 18341327369 | 送样日期 | 2021年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月18日 |
| 试验项目 | 座椅手动调节手柄晃动间隙 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月16日—2021年11月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度23℃；湿度：60% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显式推拉力计 | N-075 | NK-300 | HANDPI | 0.1N | 2021年12月16日 |
| 2 | 数显百分表 | L-179 | / | 桂林广陆数字测控有限公司 | 0.01mm | 2022年8月26日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下进行。 b) 将座椅固定在试验台上，座椅负载75kg载荷。沿调节手柄最前端往后10mm处，垂直手柄加载50N的力，手柄最前端的变形量≤10 mm。

2、评价标准

沿调节手柄最前端往后10 mm处，向外侧加载50 N的力，手柄前端的变形量≤10 mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

加载力达到41.1N时，手柄前端变形量39.88mm（已接近百分表满量程）。

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | EVC3-奥杰 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 |
| 规格型号 | X168100000004 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**